湖南省煤业集团湘永矿业有限公司

安陵煤矿15万吨/年原煤开采工程

环境影响报告书

（征求意见稿）

二〇一九年三月

目    录

1  概  述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目特点	1

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4评价工作程序	2

1.5分析判定相关环保政策	3

1.6关注的主要环境问题及环境影响	11

1.7环境影响评价主要结论	11

2  总  则	13

2.1编制依据	13

2.2评价思路和原则	19

2.3环境影响因素识别及评价因子	20

2.4评价内容、评价重点及评价时段	21

2.5评价工作等级及评价范围	22

2.6相关规划及环境功能区划	25

2.7评价标准	32

2.8污染控制及环境保护目标	35

3 工程分析	39

3.1工程概况及项目由来	39

3.2现有工程基本情况	39

3.3改扩建工程分析	44

4 区域自然环境概况	60

4.1地理位置	60

4.2地形、地貌	60

4.3地层岩性与地质构造	62

4.4水文地质	63

4.5气象气候	65

4.6水文特征	65

4.7生态环境	66

5 环境质量现状评价	69

5.1大气环境现状调查与评价	69

5.2地表水现状调查与评价	70

5.3声环境现状调查及评价结果	72

5.4生态环境质量现状	73

6环境影响分析	75

6.1建设期环境影响分析	75

6.2运营期环境影响分析	76

6.3大气环境影响分析	80

6.4声环境影响分析	81

6.5 固体废物环境影响分析	82

7生态环境环境影响分析	84

7.1生态环境现状	84

7.2土地利用影响分析	84

7.3植被影响分析	85

7.4地表沉陷影响分析	85

7.5对土地资源影响分析	85

7.6地质灾害影响分析	86

7.7服务期满环境影响分析	86

8 环境风险评价	87

8.1风险源识别及源项分析	87

8.2环境风险影响分析	87

8.3环境风险防范措施	88

8.4风险防范建议	88

9环保措施及可行性论证	89

9.1大气污染防治措施	89

9.2地表水污染防治措施	90

9.3噪声污染防治措施	91

9.4固体废物污染防治措施	91

9.5地下水污染防治措施	91

10达标排放、总量控制	93

10.1达标排放	93

10.2总量控制	93

11 环境影响经济损益分析	94

11.1环境保护工程投资	94

11.2环境效益	94

11.3社会效益	95

11.4环境经济损益分析结论	95

12 环境管理与监测	96

12.1环境管理	96

12.2环境监测	96

12.3排污口设置及规范化管理	97

12.4竣工环境保护验收内容	98

13结论与建议	100

13.1结论	100

13.2综合评价结论	105

13.3建议	105

# 1  概  述

## 1.1项目由来

湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿位于永兴县便江镇。根据《湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室关于对省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿保留方案的复函》（湘煤关退办[2018]39号）、湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组《关于郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函》（湘煤关退办[2015]36号）及郴州市人民政府办公室《关于永兴县落后小煤矿关闭退出规划的批复》（郴政办函[2015]184号），安陵煤矿属规划保留矿井，按简易程序获得了湖南省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号C4300002009021120012207，矿区面积7.6365km2，允许开采深度+187m～-800m，开采矿种煤炭，开采方式地下开采，登记生产规模15万t/a，有效期2018年12月22日～2019年6月22日。

2017年8月，湖南省煤业集团湘永矿业有限公司编制了《湖南省永兴县安陵煤矿资源开发利用方案》，并决定按此开发利用方案对安陵煤矿建设15万吨/年原煤开采工程；2018年11月委托湖南地质环境监测总站编制了《湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿矿山地质环境综合防治方案》，并决定按此综合防治方案实施，同时申请办理采矿许可证延续等有关手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，建设方委托湖南有色金属研究院承担本项目环境影响评价工作。

## 1.2建设项目特点

项目为改扩建，项目现有开采规模9万吨/年，改扩建后开采规模为15万吨/年。

矿区范围不变。现有开采深度已达-300m，改扩建后开采深度可达-800m。

全矿井服务年限33.8年。

本项目只涉及煤矿开采，无洗选加工。矿井属低瓦斯井，煤层不自燃，煤尘无爆炸危险性，采用斜井开拓方式，通风方式为对角式，通风方法为机械抽出式。

主体工程包括主井、副井、黄狗恋窝风井、黄沙风井，配套工程包括机修间、空压机房、配电间等。

根据现场调查，项目所在地不在生活饮用水水源保护区范围；不涉及风景名胜区、自然保护区；不属于城市和城镇居民区等人口集中地区；不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

项目施工和生产运营过程中将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，根据建设项目排放的主要污染因子以及场址的地理位置、气象因素，环评重点为生产过程中废气、废水、噪声以及固废对环境的影响。

## 1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，本项目应编制环境影响报告书。为此，湖南省煤业集团湘永矿业有限公司委托湖南有色金属研究院承担本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，环评单位组织评价人员进行了实地踏勘及调查，通过对项目区及周边环境现状的调查和资料收集，结合设计资料，按照相关法律法规及环境影响评价技术导则的相关要求，编制完成了《湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿15万吨/年原煤开采工程环境影响报告书》。

## 1.4评价工作程序

本次环境影响评价工作分为三个阶段：

第一阶段的主要工作为前期准备、调研。具体工作内容是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划，并在此基础上进行环境影响因素的识别与评价因子筛选，明确评价工作的重点和环境保护目标，确定大气、水、噪声等专项评价的工作等级、评价范围和评价基础，制定本次评价的工作方案。

第二阶段的工作是根据评价工作方案完成评价范围内的环境状况的调查、监测和建设项目的工程分析，在此基础上对各环境要素进行环境影响预测与评价。

第三阶段的工作是提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，最终完成环境影响报告书的编制。

评价过程见图1.4-1评价工作程序图。

图 1.4-1 环境影响评价工作程序

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“B06煤炭开采和洗选业”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于限制和淘汰类，符合国家产业政策要求。

根据《湖南省安全生产监督管理局关于进一步淘汰落后产能促进煤炭行业安全发展的意见》（湘安监﹝2017﹞116号）：“全省9万吨/年及以下煤与瓦斯突出煤矿全部退出，凡规划产能在9万吨/年及以下非煤与瓦斯突出煤矿，不能作为应急储备进行处置并实现正规开采的，一律在2018年底前依法关闭。”

本项目核定生产能力为15万吨/年，属于低瓦斯矿井，不属于煤与瓦斯突出煤矿，且具备安全生产条件；历史上未发生过较大及以上安全生产责任事故，且能作为应急储备进行处置并实现正规开采；已获得永兴县关于本项目煤矿属保留矿井的证明，符合文件要求。

### 1.5.2与《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》符合性分析

为贯彻落实党中央、国务院关于推进结构性改革、抓好去产能任务的决策部署，进一步化解煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展，国务院于2016年2月1日发布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）。

文件第五条指出：“加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能。安全监管总局等部门确定的13类落后小煤矿，以及开采范围与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域重叠的煤矿，要尽快依法关闭退出。产能小于30万吨/年且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿，产能15万吨/年及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿，以及采用国家明令禁止使用的采煤方法、工艺且无法实施技术改造的煤矿，要在1至3年内淘汰。”

文件第六条指出：“有序退出过剩产能。1. 属于以下情况的，通过给予政策支持等综合措施，引导相关煤矿有序退出。……非机械化开采的煤矿；晋、蒙、陕、宁等4个地区产能小于60万吨/年，冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等11个地区产能小于30万吨/年，其他地区产能小于9万吨/年的煤矿；开采技术和装备列入《煤炭生产技术与装备政策导向（2014年版）》限制目录且无法实施技术改造的煤矿；与大型煤矿井田平面投影重叠的煤矿。”

本项目不属于13类落后小煤矿；开采范围与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域不存在重叠；项目核定生产能力为15万吨/年且历史上未发生较大及以上安全生产责任事故；项目采用斜井开拓方式、走向长壁采煤法，不属于国家明令禁止的采煤方法和工艺。因此，本项目符合《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》要求，不属于淘汰和要求退出的煤矿。

### 1.5.3与《关于加快落后小煤矿关闭退出工作的通知》符合性分析

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号，以下简称《意见》）精神，深入开展煤炭行业淘汰落后产能工作，促进煤矿安全生产形势持续稳定好转，国家安监总局于2014年5月12日发布了《关于加快落后小煤矿关闭退出工作的通知》（安监总煤监〔2014〕44号）。

文件指出，以辽宁、黑龙江、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等省（市）为重点地区，重点关闭不具备安全生产条件的煤矿，加快关闭9万吨/年及以下煤与瓦斯突出等灾害严重的煤矿，坚决关闭发生较大及以上责任事故的9万吨/年及以下的煤矿。同时，该文件列举了13类应依法实施关闭或淘汰退出的小煤矿。

本项目核定生产能力为15万吨/年，属于低瓦斯矿井，不属于煤与瓦斯突出煤矿，且具备安全生产条件，未发生过较大及以上安全生产责任事故，故不违背文件要求。

### 1.5.4与《湖南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案》符合性分析

文件指出：

1、重点关闭国家安全监管总局等部门确定的13类落后小煤矿，对产能小于30万吨/年且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿，产能15万吨/年及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿，根据国家相关规定依法予以淘汰。

2、属于以下情况的，通过给予政策支持等综合措施，引导相关煤矿有序退出：

--煤与瓦斯突出、水文地质条件复杂、具有强冲击地压等严重灾害隐患，难以有效防治的煤矿；达不到安全质量标准化三级的煤矿。

--产品质量达不到《商品煤质量管理暂行办法》要求的煤矿；核定生产能力小于9万吨/年的煤矿；开采技术和装备列入《煤炭生产技术与装备政策导向》限制目录且无法实施技术改造的煤矿；与大型煤矿井田平面投影重叠的煤矿。

--长期亏损、资不抵债的煤矿；长期停产、停建的煤矿；资源枯竭、资源赋存条件差的煤矿；不承担社会责任，长期欠缴税款、两权价款和使用费、矿山环境治理备用金和社会保障费用的煤矿；其他自愿退出的煤矿。

本项目核定生产能力为15万吨/年，属于低瓦斯矿井，不属于煤与瓦斯突出煤矿，具备安全生产条件，不属于关闭或淘汰退出的小煤矿，符合文件要求。

### 1.5.5与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）文件中有关设计、环保要求，本项目建设与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的符合性如下。

表1.5-1  本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

| 序号 | 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年应达到的阶段性目标 |  |  |
| 1.1 | 尾矿的利用率在2010年基础上分别提高5% | 项目尾矿利用率达到80% | 符合 |
| 1.2 | 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45% 以上，新建矿山应做到边开采、边复垦， 破坏土地复垦率达到85%以上 | 项目开采完毕后进行闭矿并对矿区场地进行复垦，土地复垦率为100% | 符合 |
| 2 | 清洁生产 |  |  |
| 2.1 | 鼓励矿山企业开展清洁生产审核，优先选用采、选矿清洁生产工艺，杜绝落后工艺与设备向新开发矿区和落后地区转移。 | 项目采用的工艺和设备均不属于淘汰落后的 | 符合 |
| 3 | 禁止的矿产资源开发活动 |  |  |
| 3.1 | 1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 4.禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 5.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 6.禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。 | 本项目矿区范围不涉及上述环境敏感区域和禁止开采地带 | 符合 |
| 4 | 限制的矿产资源开发活动 |  |  |
| 4.1 | 限制在生态功能保护区和自然保护区 （过渡区）内开采矿产资源。 | 本项目矿区范围不涉及 上述环境敏感区域 | 符合 |
| 4.2 | 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源 | 项目不属于生态脆弱区 | 符合 |
| 5 | 矿产资源开发设计 |  |  |
| 5.1 | 应优先选择废物产生量少、水重复利用率高， 对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺 与技术。 | 项目采用斜井开拓方式，走向长壁采煤法，全部垮落法管理顶板 | 符合 |
| 5.2 | 地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 | 矿区地面运输采用矿车运输至煤仓，矿区道路状况良好，矿石运距较短，环境影响不大 | 符合 |
| 6 | 鼓励采用的采矿技术 |  |  |
| 6.1 | 推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井，利用尾砂、废石充填采空区。 | 项目矸石主要外运铺路，进行综合利用 | 符合 |
| 6.2 | 推广减轻地表沉陷的开采技术，如条带开采、 分层间隙开采等技术。 | 项目采用分层间隙开采技术，为鼓励采用的采矿技术 | 符合 |
| 7 | 矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 |  |  |
| 7.1 | 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。 | 项目矿坑水优先利用于洒水降尘等生产用水，实现综合利用 | 符合 |
| 7.2 | 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 | 项目采取湿式凿岩，井内及地面运输采取洒水降尘，达到降低粉尘的目的 | 符合 |
| 8 | 固体废物贮存和综合利用 |  |  |
| 8.1 | 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。 | 项目矸石场设置挡土墙、排水沟，堆场产生的淋溶水收集处理后外排 | 符合 |
| 8.2 | 大力推广采矿固体废物的综合利用技术，推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，如生产铺路材料、制砖等； | 项目矸石主要外运铺路，进行综合利用 | 符合 |

综上，本项目建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》文件中有关的建设、环保要求。

### 1.5.6与《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）的公告》符合性分析

国土资源部于2013年12月30日发布了《关国土资源部发布了关于煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）的公告》（国土资源部公告2013年第23号），井工煤矿回采率薄煤层不得低于85%、中厚煤层不得低于80%、厚煤层不得低于75%、原煤入选率不得低于75%、煤矸石和矿井水综合利用率不低于75%。

根据项目资源开发利用方案，本项目矿井采区回采率85%，原煤入选率90%以上，煤矸石综合利用率大于80%，矿井水综合利用率大于80%，符合国土资源部关于煤炭资源合理开发利用“三率”最低指标要求。

### 1.5.7与《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》符合性分析

国家环境保护总局于2006年11月6日发布了《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》（环办[2006]129号），文件在“规范煤矿建设项目环评审批，严格准入条件”中提出以下几条要求：

表1.5-2  本项目与《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目

环境影响评价工作的通知》符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿建设项目应当符合经批准的矿区总体规划及规划环评要求，未进行环境影响评价的矿区总体规划所包含的煤矿建设项目，环保部门不予受理和审批其环境影响评价文件。 | 永兴县人民政府编制了《湖南省永兴县矿产资源总体规划》（2016～2020年）。本项目属于永兴县矿产资源总体规划中的马田-湘永-永耒煤炭重点矿区煤矿，在该规划中有单独的环境影响篇章与说明章节。根据《环评法》和《规划环境影响评价条例》，设区的市级以上煤炭发展规划，只需编制环境影响篇章或说明。 | 不违背 |
| 2 | 在国家级自然保护区、国家重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其他依法划定需特别保护的环境敏感区内，禁止建设煤矿项目。 | 本项目矿区不在国家级自然保护区、国家重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其他依法划定需特别保护的环境敏感区内 | 符合 |
| 3 | ①新建煤矿项目必须与周边煤矿资源的整合、改造相结合。关闭违法违规建设、布局不合理、生态破坏和环境污染严重的小煤矿，采取有效措施保护矿区生态环境，防止和减缓地表沉陷、水土流失和植被破坏。土地复垦率、植被恢复系数等须达到国家和地方规定的指标要求。 ②改扩建项目要按照“以新带老”原则，对历史形成的采煤沉陷区和废弃物进行治理。未完成生态恢复治理任务的煤矿项目，环保部门不予受理和审批其环境影响评价文件。 | 本项目不属于违法违规建设、布局不合理、生态破坏和环境污染严重的小煤矿。项目按照“以新带老”原则，在采取本环评提出的保护措施后，矿区生态环境能够得到有效改善，防止和减缓了地表沉陷、水土流失和植被破坏。 | 符合 |
| 4 | 矿井水复用率应达到70%以上，煤矿、洗煤厂和资源综合利用电厂等生产用水应优先使用矿井水。 | 项目生产用水采用矿井水，矿井水复用率大于80%。 | 符合 |
| 5 | 煤矸石综合利用率应达到70%以上。在平原地区严禁设立永久性煤矸石堆场，有条件的矿区应实施矸石井下充填，减少矸石占用土地、减轻地表沉陷和环境污染。 | 项目煤矸石综合利用率大于80%，主要外运铺路，进行综合利用 | 符合 |
| 6 | 建设单位在报批煤矿项目环境影响报告书前，应采取便于公众知悉的方式，公开有关环境影响评价的信息，收集公众反馈意见。 | 建设单位在项目报批前，采取网上公示、报纸公示和现场公示等多种方式进行了公众参与调查 | 符合 |

综上，本项目建设符合《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》文件中的有关要求。

### 1.5.8与《关于郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函》符合性分析

湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室于2015年10月13日出具《关于郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函》（湘煤关退办[2015]36号），本项目属于“关于郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函”附件二中郴州市保留煤矿名单，本项目属于郴州市保留煤矿。

### 1.5.9 与《郴州市生态红线划定成果》符合性分析

经与《郴州市生态红线划定成果》对比分析，本项目矿区不在郴州市生态红线范围内，不违背国家和地方相关政策要求。

### 1.5.10 与《国家安全监禁止使用和淘汰的煤矿设备及工艺目录（一、二、三、四批）》符合性分析

《国家煤矿安监局关于发布禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（一、二、三、四批）》对比分析，本项目井工煤矿未使用国家煤矿安监局禁止使用的设备及工艺，本项目不违背相关要求。

## 1.6关注的主要环境问题及环境影响

根据调查，本次环评关注的重点问题是在改扩建工程开采过程对周围环境空气、水环境和生态环境等方面的影响，关注工程环境保护措施的有效性、与产业政策和规划的符合性、生态恢复水平以及存在的环境风险等。

根据工程分析及影响分析，本项目矿井涌水、生活废水达标外排对地表水影响较轻；煤矸石在矸石场暂存后进行综合利用，利用方式为外运铺路，煤泥掺入原煤中外售，各项固废得到妥善处置后对环境影响较小；煤尘经喷雾洒水等措施处理后对外环境影响较小；地下开采导致的地质环境和生态破坏，在采取保留煤柱及严格执行相关措施后，对地表环境影响不大。

## 1.7环境影响评价主要结论

项目建设符合《产业结构调整指导目录（2013修订）》、《煤炭工业发展“十三五”规划》、《湖南省矿产资源总体规划（2016~2020）》、《郴州市矿产资源总体规划》、《永兴县矿产资源总体规划》和郴州市人民政府关于煤开采的相关文件等的有关规定要求。工程不在自然保护区、风景名胜区等重要生态环境敏感区范围内。在认真落实工程设计及环评提出的各项生态保护措施、污染防治措施和风险防范措施后，工程对环境影响在可承受范围内，从环保角度看，工程的建设是可行的。

# 2  总  则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律、行政法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月17日修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

（8）《中华人民共和国矿山安全法》，2009年8月修正；

（9）《中华人民共和国矿产资源法》，2009年8月27日修正；

（10）《中华人民共和国土地管理办法》，2004年8月28日施行；

（11）《中和人民共和国节约能源法》，2008年4月1日施行；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日施行；

（13）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

（14）《中华人民共和国煤炭法》，2013年6月修订；

（15）《中华人民共和国森林法》，2009年8月27日修正；

（16）《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

（17）《中华人民共和国野生动物保护法》，2017年1月1日起施行；

（18）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订；

（19）《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

（20）《国务院关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

（21）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（22）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号，2011年10月17日；

（23）《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，国发〔2016〕7号；

（24）《中华人民共和国森林法实施条例》（2016年2月6日起实施）；

（25）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例（2016年修订）》；

（26）《土地复垦条例》（2011年2月，国务院令第592号）；

（27）《地质灾害防治条例》（2004年3月1日起施行）；

（28）《森林防火条例》（2009年1月1日起施行）；

（29）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年修订）；

（30）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年修订）。

### 2.1.2部门规章、规范性文件

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第44号，2018年4月28日；

- 《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)，国家发改委令第21号，2013年2月16日；

- 《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见（国发[2011]35号）》；

- 《关于对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒的通知（发改运行[2015]1631号）》；

- 《煤炭矿区总体规划管理暂行规定（2012年第14号令）》；

（7）《关于印发〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》，环发[2006]28号，2006年2月14日；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

（9）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作意见》（2005年7月，国家环境保护总局环发[2004]24号

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日；

（11）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（2005年8月，国发[2005]28号）；

（12）《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（2006年3月，国发[2006]11号）；

（13）《关于发布<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》（2005年9月，原国家环境保护总局环发[2005]109号）；

（14）《关于加强自然资源开发建设项目的生态环境管理的通知》（1994年12月21日）；

（15）《关于加强生态保护工作的意见》（国家环境保护总局环发[1997]758号）；

（16）《关于加强矿山生态保护工作的通知》（国土资发[1999]36号）；

（17）《国家发展委员会关于印发煤矿瓦斯治理与利用总体方案的通知》（发改能源[2005]1137号）；

（18）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号；

（19）《关于贯彻落实“国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知”的通知》（2006年4月，国家环境保护总局环发[2006]62号）；

（20）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号），2018年4月28日；

（21）《国家发展改革委关于印发煤炭工业发展“十三五”规划的通知》（发改能源[2016]2714号）；

（22）《国家发展委员会关于印发煤矿瓦斯治理与利用总体方案的通知》（发改能源[2005]1137号）；

（23）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月，国家环境保护部环发[2012]77号）；

（24）《关于加快落后小煤矿关闭退出工作的通知》（安监总煤监〔2014〕44号），2014年5月12日；

（25）《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》（国环发[2006]129号）；

（26）《国家发展改革委关于认真贯彻国务院办公厅国办发[2006]82号文件精神进一步做好煤矿整顿关闭工作的紧急通知》（国发改委[2006]2195号）；

（27）《关于加强资源开发生态环境保护监督工作的意见》，环发[2004]24号；

（28）《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号），2016年2月1日；

（29）《国家安全监禁止使用和淘汰的煤矿设备及工艺目录（一、二、三批）》。

### 2.1.3地方行政规章、规范性文件

- 《湖南省环境保护条例》，湖南省第十二届人大常委会，2013年5月27日修正；

- 《湖南省湘江保护条例》，湖南省第十一届人大常委会公告第75号，2013年4月1日实施；

（3）《湖南省环境保护厅关于印发<湖南省“十三五”环境保护规划>的通知》（湘环发[2016]25号），2016年9月8日；

（4）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第215号，2007年8月28日；

（5）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，湖南省环保局、湖南省质量技术监督局，DB43/023-2005；

- 《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，湖南省人民政府，2016年12月30日；

（7）《湖南省大气污染防治条例》，湖南省第十二届人大常委会第二十九次会议通过，2017年6月1日实施；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2015-2017年）》的通知（湘政办发[2016]33号）；

（9）《湖南省人民政府关于印发<湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）>的通知》（湘政发〔2015〕53号）；

（10）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发[2017]4号）；

（11）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号），2016年9月8日；

（12）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案》的通知（湘政办发〔2016〕28号），2016年4月18日；

（13）《湖南省煤炭管理局关于煤矿实行减量化生产的通知》（湘煤基管〔2016〕33号），2016年4月5日；

（14）《湖南省煤炭管理局关于重新确定并公告煤矿生产能力的通知》（湘煤基管〔2016〕42号），2016年4月19日；

（15）《湖南煤矿安全监察局关于督促保留煤矿依法办理相关手续的函》（湘煤监监察函[2016]171号）；

（16）郴州市人民政府办公室关于转发《郴州市“一湖两河三江”生态综合治理三年行动方案（2016-2018年）》的通知（郴政办函〔2016〕91号），2016年6月1日；

（17）郴州市人民政府办公室关于印发《郴州市大气污染防治行动计划实施方案》的通知（郴政办函〔2014〕55号），2014年4月15日；

（18）郴州市人民政府办公室关于印发《郴州市土壤污染防治工作方案》的通知（郴政发〔2017〕10号），2017年6月27日；

（19）湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室《关于郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函》（湘煤关退办〔2015〕36号），2015年10月13日；

（20）永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县城规划区及其周边区域生态环境保护暂行办法》的通知（永政办发〔2017〕19号），2017年7月18日；

（21）《郴州市环境保护规划（2010-2030）》；

（22）《郴州市土地利用总体规划(2006～2020年)》；

（23）《湖南省生态保护红线》；

（24）《湖南省矿产资源总体规划（2016~2020）》；

（25）《郴州市矿产资源总体规划（2016~2020）》；

（26）《永兴县矿产资源总体规划（2016~2020）》。

### 2.1.4评价技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总则》（HJ2.1－2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ/T2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则―地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则―生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则—煤炭采选工程》（HJ 619-2011）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（11）《煤矿采选建设项目环境影响评价文件审批原则》。

### 2.1.5建设项目有关资料

（1）采矿许可证；

（2）环评委托书；

（3）《湖南省永兴县永耒矿区安陵井田安陵煤矿资源储量核实报告》湖南楚湘建设工程有限公司2017.5；

（4）《湖南省永兴县安陵煤矿资源开发利用方案》湖南省煤业集团湘永矿业有限公司2017.8；

（5）《湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿矿山地质环境综合防治方案》湖南地质环境监测总站2018.11；

（6）建设方提供的其它相关资料。

## 2.2评价思路和原则

### 2.2.1评价思路

（1）项目建设性质为改扩建，不新增占地，不新建建筑，故本评价仅对施工期进行简单分析。

（2）通过环境影响评价，查明项目所在区域生态环境现状、环境质量现状及本项目现有存在的环境问题并提出整改要求，体现整改后环境效益。

（3）针对煤炭资源开发的工程特征和污染特点，预测本项目建设对当地生态环境和环境质量可能造成的不利影响，提出相关措施，进而从保护矿井生态环境、提高矿产资源循环利用率上寻求对策，在资源开发中保护环境，促进社会经济实现可持续发展，同时为本项目环保设计及环境管理提供依据。

（4）通过环保投资、环境管理与监测要求，为项目建设提供环境保护资金计划，为项目今后的环境管理与监测提供依据，使项目能够达到经济建设与环境保护协调健康发展的环保要求，并使矿山保持环保的持续管理。

### 2.2.2评价原则

（1）依据国家及地方有关环保法规产业政策、环境影响评价技术规定以及环评执行标准，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，全面落实科学发展观，切实加强矿产资源开发环境保护，构建和谐矿山，结合煤矿建设工程的特征和环境特点，力求客观、公正地进行评价工作。

（2）本项目为资源开发建设项目，在工业场地区域以污染物达标排放和总量控制为重点，对采取的环保措施进行技术经济可行性论证；矿井开采区域，则以采矿工艺和地表沉陷为主进行评价，注重开发建设过程对生态破坏的减缓和恢复建设；项目管理以环境管理和监测计划为重点，为项目的运行提供管理依据。

（3）根据本项目的特点，评价工作以工程分析为龙头，按照以新带老的原则，解决现有环境问题，对现有设施和环保设施提出改进的措施、要求和建议，以控制污染物排放、生态保护和矿井水资源化研究为重点，对工程生产营运期各环境要素的环境影响进行分析、预测评价，并提出相应的防治措施。现状评价以现状监测数据为依据，预测模式选取实用可行，提出的治理措施可操作性强，结论准确。报告书编写力求简洁、明了、重点突出。

## 2.3环境影响因素识别及评价因子

### 2.3.1环境影响因素识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境影响的性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别，识别过程见表2.3-1。

（1）建设工程施工期由于对地表植被的破坏及对部分自然资源的占用，将对自然景观、生态环境产生长期影响，对区域空气环境和声环境质量产生短期不利影响。

（2）生产营运期对环境的影响：

① 井下涌水、淋溶水和生活污水对水环境的影响；

② 采场井下通风废气和矿部装卸产生的扬尘，对大气环境的影响；

③ 煤矸石堆存对土地、植物生态和自然景观的影响；

④ 采场通风机、水泵等噪声源产生的噪声对声环境的影响。

（3）工程对环境影响较大的是煤矸石的堆存及事故风险、井下涌水和淋溶水对区域水环境的影响。

表2.3-1   工程环境影响要素识别

| 阶段 环境资源 |  | 营 运 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原料 运输 | 产品生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 废渣 堆存 | 事故 风险 | 产品 运输 | 爆 破 | 补偿 绿化 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |  | △ |
|  | 社会安定 |  | ☆ |  |  |  | ▲ | ☆ |  |  |
|  | 土地作用 |  | ☆ |  |  | ★ | ★ |  |  | ☆ |
| 自然 资源 | 植被生态 |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ☆ |
|  | 自然景观 |  | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  | ☆ |
|  | 地表水体 |  |  | ★ |  | ★ | ▲ |  |  | ☆ |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ |  |  | ★ | ★ |  | ▲ | ▲ | ☆ |
|  | 地表水质 |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  | ☆ |
|  | 声学环境 | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ | ☆ |
|  | 居住环境 |  |  |  | ★ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ |
|  | 经济收入 | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |  |  |
| 说明：★/☆表示长期不利影响/有利影响 ▲/△表示短期不利影响/有利影响 空格表示影响不明显或没影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3.2评价因子的筛选

根据当地环境特征和工程排污性质确定本项目评价因子，具体见表2.3-2。

表2.3-2   本项目评价因子一览表

| 序号 | 项目 |  | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 |  | TSP、SO2 | TSP、SO2 |
| 2 | 水环境 | 地表水 | pH、Pb、Zn、Cd、Fe、Mn、As、SS、CODCr、氟化物、石油类 | CODCr、SS |
|  |  | 地下水 | 色度、pH、Pb、Zn、Cd、As、Fe、Mn、耗氧量、氟化物 | 地下水资源 |
| 3 | 声环境 |  | Leq(A) | Leq(A) |
| 4 | 固体废物 |  | 生活垃圾、矸石 | 生活垃圾、矸石 |
| 5 | 生态环境 |  | 土地利用、植被覆盖、水土流失 |  |

## 2.4评价内容、评价重点及评价时段

### 2.4.1评价内容、评价重点

根据本项目工程营运期的排污特点，结合项目区域环境特征，本项目环境影响评价的主要内容包括工程概况、工程分析、生态环境影响评价、水土保持、地表水环境影响评价、大气环境影响评价、声环境影响评价、固体废物影响评价、环境风险评价、环境保护措施及可行性分析、环境经济损益分析、清洁生产等。

本项目评价重点为：工程分析、生态环境影响评价、地表水环境影响评价、声环境影响评价、环境风险评价、环境保护措施及可行性分析。

### 2.4.2评价时段

评价时段为施工期、营运期及闭矿期三个时段，本工程以运营期的环境影响评价为重点。

## 2.5评价工作等级及评价范围

### 2.5.1评价工作等级

（1）生态环境

本项目矿区面积为7.6365 km2，生态影响范围小于20km2。根据调查分析，工程区域植被覆盖率一般，无重要生态和特殊生态敏感区，属于生态一般区域。

依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），判定其生态影响评价工作等级为三级，依据如下表。

表 2.5-1   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积 2km2～20km2或 长度 50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（2）环境空气

生产过程中产生的主要污染物为井下通风废气、装卸扬尘、原煤储存场和矸石场扬尘，产生量较小。本项目工业场地采用电能供热，食堂使用电炉。因此，本次环评以工业场地装卸无组织粉尘定大气评价等级和范围。根据工程分析可知，工程污染源的相关参数见表2.5-2。

表2.5-2    工程污染源参数表

| 污染源位置 | 污染源名称 | 产生量 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸扬尘 | 无组织粉尘 | 0.014kg/h | 30m | 27m | 8m |

根据估算模式的计算结果可知，工程工业场地装卸无组织粉尘最大落地浓度出现在86m处，最大落地浓度为0.0062mg/m³，占标率为0.69%，占标率小于1%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价等级为三级。

表 2.5-3   环境空气评价等级判定结果

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 本工程评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% | Pmax＜1% 评价等级为三级 |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |  |
| 三级 | Pmax＜1% |  |

（3）地表水环境

本矿废水主要为生活污水和矿井排水，外排废水总量为Q=4900m3/d（大于200 m3/d），水污染物污染当量值W<6000。本项目矿井水主要污染因子为COD、SS，经井下过滤沉淀池和水仓沉淀处理后部分回用，剩余外排山间小溪。根据工程分析，本项目生活废水经地埋式污水处理设施处理达标外排。本项目产生的废水水质复杂程度为简单，纳污水体规模为小河，未划定水域功能（参照III类水域评价），无饮用水功能，有农灌功能，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018），地表水评价等级定为二级。

表 2.5-4   地表水评价等级判定结果

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |  | 本工程评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/(无量纲) |  |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 | 二级 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |  |
| 三级B | 间接排放 | — |  |

（4）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

- 建设项目行业分类

本项目为煤矿采矿工程，采用地下开采方式。根据HJ610-2016附录A—地下水环境影响评价行业分类表，项目属于D煤炭中26石煤炭开采项目，此类报告书地下水环境影响评价项目类别：矸石场属Ⅱ类，其余属III类。

②地下水环境敏感程度分级

项目不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

项目不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不属于未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不属于分散式饮用水水源地；不属于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

因此，项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表，确定本项目及矸石场地下水环境评价工作等级均为三级。

（5）声环境

本项目井下开采设备及井下爆破产生的噪声对地面的影响很小，地面工业场地噪声主要来自空压机、通风机等设备噪声。根据调查，本项目工业场地周边200m范围内有部分居民点分布，噪声采取减振、隔声和消声等措施，对周边声环境影响小，噪声增加级别低于3dB(A)。根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境影响评价等级为三级。

（6）环境风险

本项目为矿井开采，不设置炸药库，可能出现煤矸石堆场小型塌方和污水事故排放等环境风险。项目生产过程中无重大风险源，且不属于环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析。

### 2.5.2评价范围

（1）生态环境：矿区范围并向外延500m范围。

（2）环境空气：确定环境空气评价范围为工业场地和风井场地边界外2500m区域。

（3）地表水：本项目废水排入山间小溪至其下游汇入耒水之间约5km河段；

（4）地下水：矿区范围并向外延500m范围。

（5）声环境：评价范围为工业场地和风井场地边界外200m范围。

（6）风险评价：以矸石场为中心半径3km范围。

## 2.6相关规划及环境功能区划

### 2.6.1煤炭工业发展“十三五”规划符合性

为加快推进煤炭领域供给侧结构性改革，推动煤炭工业转型发展，建设集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系，依据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《能源发展“十三五”规划》，2016年12月22日，国家发改委和国家能源局制订了《煤炭工业发展“十三五”规划》。

《煤炭工业发展“十三五”规划》中提出：从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。未经核准擅自开工的违规建设煤矿一律停建停产，承担资源枯竭矿区生产接续、人员转移安置等任务确需继续建设的，须关闭退出相应规模的煤矿进行减量置换。鼓励在建煤矿停建缓建，暂不释放产能，对不能停建缓建的，按一定比例关闭退出相应规模煤矿或核减生产能力进行产能置换。因结构调整、转型升级等原因确需在规划布局内新建煤矿的，应关闭退出相应规模的煤矿进行减量置换。

本项目是根据《湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室关于郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函》(湘煤关退办[2015]36号)、《湖南煤矿安全监察局关于督促保留煤矿依法办理相关手续的函（湘煤监监察函[2016]171号）》等文件精神，本项目属于其中的保留煤矿，符合《煤炭工业发展“十三五”规划》要求。

根据规划，要求“中部和东北地区采取煤矸石发电、井下充填、地表土地复垦和立体开发、植被绿化等措施，煤矸石利用率76%，矿井水利用率77%，沉陷土地复垦率63%，煤矿瓦斯利用率64%”。本项目煤矸石主要外运铺路，进行综合利用，煤矸石利用率大于80%；矿井水经沉淀处理后部分回用于井下和煤仓洒水降尘，回用率大于80%。综上所述，本项目符合《煤炭工业发展“十三五”规划》要求。

### 2.6.2《湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年）》符合性

《湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年）》规划设立226处禁止开采区，主要包括：①国家级或省级自然保护区、国家级或省级地质公园、地质遗迹保护区；②重要饮用水源保护区的一级保护区；③城镇建成区和规划区、重要基础设施区；④湘江流域保护区、国家一级公益林地，以及重要城镇、历史文化名村、军事禁区和交通主干线、输电线路等重大基础工程设施周边一定范围禁止矿业开发活动的区域；⑤矿产资源开发对生态环境具有不可恢复的影响、存在难以防范的矿山安全隐患的地区。同时设立了26处限制开采区。本项目在湖南省重点矿区——郴州永耒煤炭矿区内，不在上述的226处禁止开采区域和26处限制开采区域，符合湖南省矿产资源规划要求。

《湖南省矿产资源规划（2016～2020年）》中要求“煤炭采区回采率在85%以上，至2020年，实现全省矿山“三率”水平达标率80%的目标”。本项目开采回采率为85%，符合规划要求。

### 2.6.3《郴州市矿产资源规划（2016～2020年）》符合性

《郴州市矿产资源规划（2016～2020年）》矿产资源开发利用总体布局中，以永兴马田矿区、资兴三都矿区、宜章梅田矿区、嘉禾袁家矿区为重点煤炭矿区，以龙头企业为支撑，加快煤炭企业兼并重组和落后小煤矿关闭淘汰速度，加大煤矸石的综合利用力度，实现机械化规模开采，确保一定的煤炭供应能力。本项目位于永兴马田矿区，属于重点煤炭矿区。

根据《郴州市矿产资源总体规划（2016-2020年）》，郴州矿区可以分为重点矿区、限制开采区和禁止开采区。根据规划，共设置21个限制开采区，具体规划管理措施如下表所示。

表2.6-1  郴州市具有资源保护功能限制开采区规划表

| 编号 | 名称 | 所在行政区 | 面积(km2) | 管理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴县煤炭限制开采区 | 永兴县 | 428.5 | 限制煤炭开采，加强煤炭采矿权整合，原则上不新设煤炭采矿权，加强落后小煤矿退出和矿井开采技术改造，加强地质环境治理与恢复。 |
| 2 | 资兴市三都煤炭限制开采区 | 资兴市 | 79.5 | 限制煤炭开采，加强煤炭采矿权整合，原则上不新设煤炭采矿权，加强落后小煤矿退出和矿井开采技术改造，加强地质环境治理与恢复。 |
| 3 | 资兴市张家垄—杨梅坑钨矿限制开采区 | 资兴市 | 58.4 | 钨严格按省配额生产，原则上不新设钨矿采矿权，加强遗留矿山地质环境治理恢复。 |
| 4 | 苏仙区柿竹园—玛瑙山钨矿限制开采区 | 苏仙区 | 95.6 | 钨严格按省配额生产，原则上不新设钨矿采矿权，加强遗留矿山地质环境治理恢复。 |
| 5 | 嘉禾县袁家煤炭限制开采区 | 嘉禾县 | 159.1 | 限制煤炭开采，加强煤炭采矿权整合，原则上不新设煤炭采矿权，加强落后小煤矿退出和矿井开采技术改造，加强地质环境治理与恢复。 |
| 6 | 桂阳县黄沙坪钨矿限制开采区 | 桂阳县 | 15.1 | 钨严格按省配额生产，原则上不新设钨矿采矿权，加强遗留矿山地质环境治理恢复。 |
| 7 | 北湖区鲁塘—荷叶煤炭石墨限制开采区 | 北湖区、桂阳县 | 75.4 | 限制煤炭、石墨开采，加强采矿权整合，原则上不新设煤炭、石墨矿采矿权，加强落后小煤矿退出和矿井开采技术改造，加强地质环境治理与恢复。 |
| 8 | 北湖区新田岭钨矿限制开采区 | 北湖区 | 21.6 | 钨严格按省配额生产，原则上不新设钨矿采矿权，加强遗留矿山地质环境治理恢复。 |
| 9 | 宜章县瑶岗仙钨矿限制开采区 | 宜章县 | 32.4 | 钨严格按省配额生产，原则上不新设钨矿采矿权，加强遗留矿山地质环境治理恢复。 |
| 10 | 临武县香花铺—香花岭钨矿限制开采区 | 临武县 | 83.4 | 钨矿严格按省配额生产，坚持资源环境保护优先、适度开发，锂铷铯铌钽资源在开采、选冶技术突破之前进行保护。 |
| 11 | 宜章县梅田煤炭限制开采区 | 宜章县 | 135.4 | 限制煤炭开采，加强煤炭采矿权整合，原则上不新设煤炭采矿权，加强落后小煤矿退出和矿井开采技术改造，加强地质环境治理与恢复。 |
| 12 | 汝城县砖头坳—白云仙钨矿限制开采区 | 汝城县 | 56.6 | 钨严格按省配额生产，原则上不新设钨矿采矿权，加强遗留矿山地质环境治理恢复。 |
| 13 | 宜章县莽山糍粑岭矿段稀土限制开采区 | 宜章县 | 11.5 | 原则上不新设稀土矿采矿权，加强遗留矿山地质环境治理恢复。 |

本项目位于永兴县煤炭限制开采区，其管控措施为：限制煤炭开采，加强煤炭采矿权整合，原则上不新设煤炭采矿权，加强落后小煤矿退出和矿井开采技术改造，加强地质环境治理与恢复。本项目为核能升级改造，属于改扩建项目，不属于新设煤炭采矿权，根据郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函，本矿区属于保留煤矿。

同时，规划设置了25个禁止开采区，涉及自然保护区、地质公园、湿地公园、风景名胜区、郴州市主体功能保护区、重要饮用水源地保护区等六类功能保护区。本项目不在设置的禁止开采区。

综上所述，项目符合《郴州市矿产资源规划（2016～2020年）》要求。

### 2.6.4《永兴县矿产资源规划（2016～2020年）》符合性

根据《湖南省永兴县矿产资源总体规划（2016-2020年）》设置了7个限制开采区，永兴县限制开采区见下表：

表2.6-2    湖南省永兴县限制开采区

| 编号 | 名称 | 所在行政区 | 面积（km2） | 限制内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省郴耒煤田北段樟树-湘阴渡区煤炭限制开采区1 | 油麻镇；马田镇；便江镇 | 305.39 | 限制煤炭开采，加强煤炭采矿权整合，原则上不新设煤炭采矿权，加强落后小煤矿退出和矿井开采技术改造，加强地质环境治理与恢复。 |
| 2 | 湖南省郴耒煤田北段樟树-湘阴渡区煤炭限制开采区2 | 便江镇；黄泥镇；金龟镇；樟树镇 | 394.30 |  |
| 3 | 湖南省郴耒煤田北段樟树-湘阴渡区煤炭限制开采区3 | 便江镇 | 31.11 |  |
| 4 | 湖南省郴耒煤田北段樟树-湘阴渡区煤炭限制开采区4 | 鲤鱼塘镇 | 5.98 |  |
| 5 | 湖南省丹霞国家森林公园限制开采区 | 便江镇；黄泥镇 | 89.58 | 限制露天开采 |
| 6 | 悦来温泉旅游限制开采区 | 悦来镇 | 1.4 | 限制露天开采 |
| 7 | 黄口堰水库限制开采区 | 悦来镇 | 0.88 | 限制露天开采 |

本项目位于湖南省郴耒煤田北段樟树-湘阴渡区煤炭限制开采区，限制煤炭开采，加强煤炭采矿权整合，原则上不新设煤炭采矿权，加强落后小煤矿退出和矿井开采技术改造，加强地质环境治理与恢复。本项目为升级改造，属于改扩建项目，不属于新设煤炭采矿权，本项目属于湘煤关退办[2015]36号中的保留煤矿，不属于落后小煤矿，不在限制范围，项目符合《湖南省永兴县矿产资源总体规划（2016-2020年）》要求。

### 2.6.5选址合理性分析

- 采矿区不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域；

- 项目区工程环境地质条件良好，有利于矿山开采；

- 本项目占用土地为原有矿区，不新增占地；

- 本项目对废水、废气、固废、噪声、水土流失采取了一系列的环保措施，这些措施落实后将对周围环境的影响降到最低；

- 项目工业广场，生活区，办公生活区，煤坪，不再新建。场地工程地质条件良好，水源、电源来源可靠，选址可行。

综上所述，本项目从环保角度分析，场址选择可行。

### 2.6.6矸石场选址可行性分析

本项目设置1处矸石场，位于主井东南侧。项目矸石场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单要求）中I类工业固体废物的相关要求，项目矸石场的符合性分析详见表2.6-3。

表2.6-3   项目矸石场符合性分析表

| 序号 | I类要求 | 项目情况 | 符合性结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求 | 项目矸石场不在城乡建设总体规划中禁止建设的范围内 | 符合 |
| 2 | 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 按矸石场扬尘量以及环保部大气环境防护距离计算软件核算，矸石场无需设置规划控制距离。评价按不利条件考虑，建议以矸石场周边100m作为矸石场规划控制距离，规划控制距离内无居民居住。评价要求在矸石场周围100m的规划控制距离内禁止新建居民住宅、学校等敏感点，并加强日常的风险管理。 | 符合 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 | 未见有影响场地稳定性的不良地质。 | 符合 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 无断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 符合 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 矸石场高于当地最高洪水水位。 | 符合 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 矸石场不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域内 | 符合 |

从表2.6-3分析可知，本项目矸石场选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单要求）中第I类一般工业固废场址要求，选址合理可行。

### 2.6.7平面布局合理性分析

本项目地面设施基本沿用，矿部位于井口附近，方便人员日常生产生活；原煤经主斜井提升至地表后，由机车牵引至煤仓储存，原煤运输方便。矸石场位于主井南侧，矸石通过矿车运至矸石场，且项目内部各区之间均有矿山道路连通。从总体上分析，整个矿区地面部分布局紧凑，场内场外交通便利，不仅有利于日常生活生产，也有利于煤矿及矸石的外运，同时矿山地面设施基本沿用现有设施，能有效地减少工程建设扰动破坏土地资源和自然植被，将对自然环境的不利影响降为最低。

### 2.6.8环境功能区划

2.6.8.1地表水环境功能区

当地居民生活用水采用自来水，项目附近水体为山间小溪。山间小溪是本项目外排矿井涌水的排水途径，其主要功能为农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2.6.8.2 大气环境功能区划

本项目位于永兴县便江镇，本项目场区所在地区属于农村地区，根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其2018年修改单中的相关标准。

2.6.8.3 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目属于农村地区，为2类声环境功能区，执行2类环境噪声限值。

2.6.8.4 项目所在区域环境功能属性汇总

根据项目所在区域的环境功能区划和本项目的执行标准函，项目所在区域的环境功能属性见表2.6-4。

表2.6-4     环境功能区划表

| 编号 | 环境要素 | 环境功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单中的相关标准 |
| 2 | 地表水 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
| 3 | 声环境 | 2类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 2.7评价标准

按照郴州市环保局关于本项目环境影响评价执行标准的函，标准如下：

### 2.7.1环境质量标准

（1）环境空气

根据《郴州市环境保护规划（2010-2030）》中的大气环境功能分区，项目所在地属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及其2018年修改单中的相关标准，详见表2.7-1。

表2.7-1  环境空气质量标准    单位：μg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均值 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准及其2018年修改单中的相关标准 |
| TSP | 日平均值 | 300 |  |

（2）地表水环境

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)，项目附近地表水体为山间小溪（小溪下游约7km汇入西河），地表水水环境质量执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准，见表2.7-2。

表2.7-2     地表水环境质量标准     单位：mg/L

| 序号 | 水质指标 | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 序号 | 水质指标 | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 9 | 总铁 | －－ |
| 2 | COD | ≤20 | 10 | 总锰 | －－ |
| 3 | SS* | ≤100 | 11 | 总汞 | ≤0.0001 |
| 4 | BOD5 | ≤4 | 12 | 总砷 | ≤0.05 |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 | 13 | 总镉 | ≤0.005 |
| 6 | 石油类 | ≤0.05 | 14 | 总铅 | ≤0.05 |
| 7 | DO | ≥5 | 15 | 总锌 | －－ |
| 8 | 氟化物 | ≤1.0 | / | / | / |
| 注：*SS指标执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作灌溉用水水质标准限值。 |  |  |  |  |  |

（3）声环境

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见表2.7-3。

表2.7-3    声环境质量标准      单位：dB（A）

| 评价标准 | 标准级别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 |

（4）地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表2.7-4   地下水质量标准（GB/T14848-2017）

| 序号 | 水质指标 | Ⅲ类标准值（mg/L） | 序号 | 水质指标 | Ⅲ类标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5（无量纲值） | 7 | 总硬度 | ≤450 |
| 2 | 硫酸盐 | ≤250 | 8 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 3 | 铁 | ≤0.3 | 9 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 4 | 锰 | ≤0.1 | 10 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 11 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 6 | 氨氮 | ≤0.5 | 12 | 总大肠菌群(个/L) | ≤3.0 |

### 2.7.2污染物排放标准

（1）废气排放标准

本项目原煤装卸和煤矸石堆场产生的粉尘（颗粒物无组织排放）执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值，见表2.7-5。

表2.7-5   《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5

| 污染物 | 监控点 | 作业场所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 煤炭工业所属 装卸场所 | 煤炭贮存场所、煤矸石 堆置场 |
|  |  | 无组织排放限值/（mg/m3） （监控点与参考点浓度差值） |  |
| 颗粒物 | 周界外质量浓度最高点（1） | 1.0 | 1.0 |

煤层气（煤矿瓦斯）执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）表1中标准。

（2）废水

本项目废水主要来自矿井排水和生活污水。项目生活污水经处理后在生活污水排口外排，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；矿井排水经沉淀处理后排入山间小溪，执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值和表2采煤废水污染物排放限值，详见表2.7-6、2.7-7。

表2.7-6  《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放质量浓度/（mg/L） | 序号 | 污染物 | 日最高允许排放质量浓度/（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 | 6 | 总砷 | 0.5 |
| 2 | 总镉 | 0.1 | 7 | 总锌 | 2.0 |
| 3 | 总铬 | 1.5 | 8 | 氟化物 | 10 |
| 4 | 六价铬 | 0.5 | 9 | 总α放射性 | 1Bq/L |
| 5 | 总铅 | 0.5 | 10 | 总β放射性 | 10Bq/L |

表2.7-7   《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放质量浓度/（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 |
| 2 | 总悬浮物 | 50 |
| 3 | 化学需氧量 | 50 |
| 4 | 石油类 | 5 |
| 5 | 总铁 | 6 |
| 6 | 总锰 | 4 |
| 注：总锰限值仅适用于酸性采煤废水。 |  |  |

（3）噪声

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60 dB（A）、夜间≤50 dB（A）。

（4）固体废物

固体废物性质鉴别采用《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求。

煤矸石执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求。

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.8污染控制及环境保护目标

### 2.8.1污染控制

污染控制以控制工程污染源达到有关评价基础要求、最大限度的减少污染物排放量为目的。污染控制目标见表2.8-1：

表2.8-1   污染控制目标

| 污染控制内容 |  | 环保措施 | 污染物控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 煤尘 | 采煤、爆破先洒水抑尘；矿内煤运输洒水 润湿；原煤仓设干雾抑尘装置； | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表5标准 |
| 废水 | 矿井水 | 二级处理系统“沉淀池+井下水仓”。 | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表1、表2标准 |
|  | 生活污水 | 要求经隔油池、地埋式一体化污水处理设施处理后外排 | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级 |
| 噪声 | 噪声 | 通风机、引风机、空压机安装消声器；设备基础减震；各类泵的进出口安装柔性接头；绿化降噪；车辆运输管理等。 | GB12348-2008 2类标准 |
| 固废 | 矸石 | 矸石运至地面后，暂存于矸石场内； 定期外运铺路，进行综合利用 | 综合利用 |
|  | 煤泥 | 晾干后混入煤中销售 | 综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 定期清运至垃圾填埋场 | 无害化 |
| 生态 | 水土流失、地表沉陷 | 生物、工程措施 | 尽量控制水土流失，保护评价范围内植被、土壤生产力 |

### 2.8.2环境保护目标

项目环境保护目标见表2.8-2和图2.8-1：

表2.8-2   项目环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 与工程相关位置 | 功能及规模 | 环境功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 黄狗恋窝居民点 | 矿山工业广场 N 600m （在矿区范围内） | 居住，约150人 坐标：东经113.077695 北纬26.226728 | GB3095-2012 二类区 |
|  | 塘田居民点 | 矿山工业广场 NW 700m （在矿区范围内） | 居住，约100人 坐标：东经113.069359 北纬26.22595 |  |
|  | 黄沙居民点 | 矿山工业广场 E 1km （在矿区范围内） | 居住，约100人 坐标：东经113.091781 北纬26.219987 |  |
| 地表水 | 山间小溪 | 矿山排水口下游 S 500m | 雨季流量12m3/s、旱季流量1-2m3/s（有灌溉功能） | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 耒水 | 矿山排水口下游 SW 5km | 雨季流量100m3/s、旱季流量10-20m3/s（有灌溉功能） |  |
| 地下水 | 黄狗恋窝居民井水 | 矿山工业广场 N 600m （在矿区范围内） | 井水 （注：无饮用功能、当地居民使用自来水） | GB/T14848-2017 Ⅲ类 |
|  | 塘田居民井水 | 矿山工业广场 NW 700m （在矿区范围内） |  |  |
|  | 黄沙居民井水 | 矿山工业广场 E 1km （在矿区范围内） |  |  |
| 声环境 | 黄狗恋窝居民点 | 矿山工业广场 N 600m （在矿区范围内） | 居住，约150人 坐标：东经113.077695 北纬26.226728 | GB3096-2008 2类 |
|  | 塘田居民点 | 矿山工业广场 NW 700m （在矿区范围内） | 居住，约100人 坐标：东经113.069359 北纬26.22595 |  |
| 煤炭运输出厂道路沿线环境保护目标 | 黄沙居民点 | 煤炭运输出厂道路沿线，居住，约100人 坐标：东经113.091781 北纬26.219987 |  | 采取各项措施将煤炭运输对出厂道路沿线环境保护目标的不利影响降至最低 |
| 生态环境 | 农田 | 工业广场周边500m范围内农田 |  | 采取各项措施将矿山开采活动对区域生态环境的不利影响降至最低 |
|  | 植被 | 工业广场周边的山地、林地植被 |  |  |

图2.8-1   项目环境保护目标示意图

# 3 工程分析

## 3.1工程概况及项目由来

湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿位于永兴县便江镇。根据《湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室关于对省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿保留方案的复函》（湘煤关退办[2018]39号）、根据湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组《关于郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函》（湘煤关退办[2015]36号）及郴州市人民政府办公室《关于永兴县落后小煤矿关闭退出规划的批复》（郴政办函[2015]184号），安陵煤矿属规划保留矿井，按简易程序获得了湖南省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号C4300002009021120012207，矿区面积7.6365km2，允许开采深度+187m～-800m，开采矿种煤炭，开采方式地下开采，登记生产规模15万t/a，有效期2016年12月22日～2018年2月22日。

2017年8月，湖南省煤业集团湘永矿业有限公司编制了《湖南省永兴县安陵煤矿资源开发利用方案》，并决定按此开发利用方案对安陵煤矿建设15万吨/年原煤开采工程；2018年11月委托湖南地质环境监测总站编制了《《湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿矿山地质环境综合防治方案》，并决定按此综合防治方案实施，同时申请办理采矿许可证延续等有关手续。

## 3.2现有工程基本情况

### 3.2.1项目基本情况

湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿位于永兴县便江镇，距永兴县城北3km，矿区地理坐标东经113°03′30″~113°06′50″，北纬26°12′53″~26°15′00″。矿山现有采矿许可证号：C4300002009021120012207，矿区面积7.6365km2，允许开采深度+187m～-800m，开采矿种煤炭，开采方式地下开采，登记生产规模15万t/a，有效期2016年12月22日～2018年2月22日。矿区范围由42个拐点圈定，具体坐标见表3.2.1-1。

表3.2.1-1    矿区范围拐点坐标表

| 点号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2901189.55 | 38408441.36 |
| 2 | 2901524.55 | 38407581.35 |
| 3 | 2901644.55 | 38407836.35 |
| 4 | 2902042.55 | 38407591.35 |
| 5 | 2902187.56 | 38407769.35 |
| 6 | 2902514.56 | 38407441.35 |
| 7 | 2902744.56 | 38407541.35 |
| 8 | 2902934.56 | 38407376.35 |
| 9 | 2902879.56 | 38407226.35 |
| 18 | 2902754.56 | 38407131.35 |
| 10 | 2902994.56 | 38406791.34 |
| 新1 | 2903378.84 | 38407059.74 |
| 探7 | 2903943.51 | 38406325.23 |
| 探6 | 2903946.52 | 38405908.88 |
| 探5 | 2904869.89 | 38405915.59 |
| 探4 | 2904857.90 | 38407580.85 |
| 探3 | 2904396.22 | 38407577.55 |
| 新2 | 2904385.88 | 38409071.36 |
| 新3 | 2902878.36 | 38409071.36 |
| 15 | 2902934.56 | 38409171.36 |
| 16 | 2902999.57 | 38409441.36 |
| 17 | 2902914.57 | 38409966.37 |
| 23 | 2902461.56 | 38410061.37 |
| 24 | 2902352.56 | 38409846.37 |
| 25 | 2902364.56 | 38409434.37 |
| 26 | 2901989.56 | 38409434.37 |
| 27 | 2901499.55 | 38409434.37 |
| 28 | 2901552.55 | 38408811.36 |
| 33 | 2901786.15 | 38408351.36 |
| 34 | 2901470.55 | 38408063.36 |
| 以上标高：由187m至-800m |  |  |
| 4 | 2902042.55 | 38407591.35 |
| 5 | 2902187.56 | 38407769.35 |
| 31 | 2902311.56 | 38407644.96 |
| 30 | 2902254.56 | 38407567.36 |
| 以上标高：由187m 至-300m |  |  |
| 7 | 2902744.56 | 38407541.35 |
| 8 | 2902934.56 | 38407376.35 |
| 9 | 2902879.56 | 38407226.35 |
| 32 | 2902593.79 | 38407475.80 |
| 以上标高：由-20m至-300m |  |  |
| 33 | 2901786.15 | 38408351.36 |
| 34 | 2901470.55 | 38408063.36 |
| 1 | 2901189.55 | 38408441.36 |
| 28 | 2901552.55 | 38408811.36 |
| 以上标高：由0m 至-300m |  |  |

### 3.2.2矿井开采现状

本项目现状采用地下开采方式、斜井开拓，通风方式为对角式，通风方法为抽出式。矿井现最低开采水平已至-300m。矿山实际生产能力9万吨/年。矿井回采工作面采用走向壁式采煤方法，工作面爆破落煤，巷道用料石砌旋或锚网喷支护，架线式电机车运输。主井采用单滚筒提升机提升，井下大巷煤炭运输采用架线式机车牵引矿车运输，工作面运输巷采用刮板运输机或矿车运输。原煤由主斜井运至地面后，经架线式电机车牵引矿车运至位于主井口东南侧的煤仓储存，采用铲车装载汽车外运。矿井现有主井、副井各1个，风井2个。主井用于煤炭提升、材料运输和进风；副井用于人员运输、管线布臵和及排水；风井用于回风。矿井运输、通风及排水系统均已形成。现有各井筒坐标具体见表3.2.2-1。

表3.2.2-1    井筒坐标表

| 井筒名称 | 井口坐标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| 主井 | 2901532.26 | 38407843.62 | 138.68 |
| 副井 | 2901556.00 | 38407921.20 | 142.10 |
| 黄狗恋窝风井 | 2902048.46 | 38407641.68 | 156.61 |
| 黄沙风井 | 2901894.78 | 38409226.06 | 180.18 |

### 3.2.3建设内容现状

煤矿经过多年建设，地表设施已趋完善，包括运输道路、工业广场、生活区、办公区。项目主要占地情况见表3.2.3-1，主要建设内容见表3.2.3-2。

表3.2.3-1   项目主要地面设施占地表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主井工业场地 | m2 | 30000 |
| 2 | 风井工业场地 | m2 | 5000 |
| 3 | 办公区 | m2 | 5000 |
| 4 | 煤仓 | m2 | 3000 |
| 5 | 煤矸石堆场 | m2 | 20000 |
| 6 | 职工住房 | m2 | 20000 |
| 7 | 食堂、澡堂 | m2 | 2000 |
| 8 | 工业场地占地合计 | m2 | 85000 |

表3.2.3-2    现有工程主要建设内容表

| 序号 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 主井、风井及绞车房 |
| 2 | 辅助工程 | 机修间、材料仓库、电工房、配电房、煤仓 |
| 3 | 公用工程 | 办公楼、食堂、澡堂、职工住房 |
| 4 | 环保工程 | 沉淀池、井下水仓及抽排水系统、工作面喷淋设施 |

### 3.2.4矸石场现状

项目矸石场位于主井东南侧，占地面积约20000m2，最大可堆高约80m，最大可堆存量约1600000m3，目前已堆存约800000m3，剩余容积约800000m3，可容纳继续堆存矸石约40年。

目前，矸石场未建设沉淀池收集淋溶水，矸石场淋溶水随地表径流外排。建议企业在矸石场四周设置截排水沟，减少淋溶水的产生，同时修建沉淀池，矸石场淋溶水经沉淀池处理后外排，企业应进一步维护挡石墙，避免矸石堆滑坡。

项目改扩建后，建议企业加强煤矸石的综合利用，从源头减少矸石堆放。

### 3.2.5现有环境问题

表3.2.5-1   现有环境问题

| 类别 | 环境问题 | “以新带老”解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 直排 | 加设一套地埋式污水处理设施，食堂废水经隔油沉淀后与淋浴废水、办公生活废水一并进入地埋式污水处理设施处理达标后外排 |
| 煤矸石堆 | 矸石场未建设淋溶水收集系统 | 加强矸石的综合利用，减少矸石积存量；设挡石墙、截排水沟；修建容积为100m3沉淀池，矸石场淋溶水经沉淀池处理后外排；矿山闭坑后进行复垦 |
| 油烟废气 | 未设置油烟净化器 | 加设一套油烟净化器 |

## 3.3改扩建工程分析

### 3.3.1项目基本情况

项目名称：湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿15万吨/年原煤开采工程

建设单位：湖南省煤业集团湘永矿业有限公司

建设地点：郴州市永兴县便江镇

建设性质：改扩建

建设规模：年开采15万t

服务年限：33.8年。

行业类别：B0610  烟煤和无烟煤开采洗选

井田概况：矿区面积：7.6365km2，允许开采标高：+187m～-800m。

占地面积及平面布置：工业场地占地面积85000m2（包括工业广场、生活区、办公区等）。

劳动定员：矿山劳动定员300人。

工作制度：年工作330d，三班制，每班8h。

项目投资：1100万元。

### 3.3.2矿山开采范围

湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿按简易程序获得的湖南省国土资源厅颁发的采矿许可证的证号C4300002009021120012207，矿区面积7.6365 km2，开采深度+187m～-800m，开采矿种煤炭，开采方式地下开采，登记生产规模 15 万t/a，有效期2016年12月22日～2018年2月22日。矿区范围由42个拐点圈定，具体坐标见表3.2.1-1。

改扩建不涉及矿区范围的变化，拐点也不发生变化。

项目现有开采规模9万吨/年，改扩建后开采规模为15万吨/年。

项目现有开采水平已至-300m，改扩建后开采水平可至-800m。

### 3.3.3矿山储量

根据《湖南省永兴县永耒矿区安陵井田安陵煤矿资源储量核实报告》（湖南楚湘建设工程有限公司2017.5）安陵煤矿可采储量为507.51万吨，按15万吨/年规模设计，服务年限33.8年。

### 3.3.4煤系地层及可采煤层情况

含煤岩系：安陵煤矿范围内的含煤岩系为二叠系龙潭组上段（P2l2）。安陵煤矿可采煤层为6、7煤层。

6煤层：位于龙潭组上段中下部，煤厚0～6.34m，平均2.17m。6煤层一般含夹石0～5层，夹矸厚度0～1.0m，常见夹石为炭质泥岩、泥岩、砂质泥岩。6煤层直接顶板通常为粉砂岩、细砂岩，局部为中粒砂岩，底板多为粉砂岩、中粒砂岩。

7煤层：位于龙潭组上段下部，煤厚 0～13.3m，平均2.16m。7煤层经西北翼巷道揭露煤层呈串珠状，煤层中常有砂岩透镜体富集，分叉现象不明显。

### 3.3.5产品方案及煤质分析

项目矿井开采的主产品为无烟煤（精煤），副产品为煤矸石。本项目不设洗选设施，产品以原煤形式销售。项目开采能力为15万t/a。

根据勘探报告资料，安陵煤矿可采煤层（6、7煤层）煤质化验成果见下表：

表3.3.5-1   原煤煤质指标表

| 项目 煤层 | Ad （%） | Vdaf （%） | St,d （%） | Qnet·d （MJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6煤层 | 5.52～34.27 13.14 | 4.76～8.18 6.07 | 0.48～0.82 0.63 | 21.11～31.44 28.25 |
| 7煤层 | 6.85～36.01 14.25 | 4.23～10.31 6.83 | 0.50～0.92 0.76 | 20.38～30.99 28.16 |

### 3.3.6矿井基本情况

设计开拓方式与原开拓方式相同，即矿井采用斜井开拓方式，通风方式为对角式，通风方法为机械抽出式。

安陵煤矿进行技术改造后可以满足15万t/a的生产能力要求。设计维持现有工业广场不变。矿井现有井筒四个，仍利用现有四个井筒，即主井、副井、黄狗恋窝风井、黄沙风井，井筒具体坐标见表3.2.2-1。

### 3.3.7改扩建项目主要建设内容

3.3.7.1主要建设内容

本项目经过多年建设，设施已趋完善。本项目不新增占地及建筑面积，项目主要占地情况见表3.3.7-1，主要建设内容见表3.3.7-2。

表3.3.7-1   项目主要地面设施占地表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主井工业场地 | m2 | 30000 | 利用现有 |
| 2 | 风井工业场地 | m2 | 5000 | 利用现有 |
| 3 | 办公区 | m2 | 5000 | 利用现有 |
| 4 | 煤仓 | m2 | 3000 | 利用现有 |
| 5 | 煤矸石堆场 | m2 | 20000 | 利用现有 |
| 6 | 职工住房 | m2 | 20000 | 利用现有 |
| 7 | 食堂、澡堂 | m2 | 2000 | 利用现有 |
| 8 | 工业场地占地合计 | m2 | 85000 | 利用现有 |

表3.3.7-2    改扩建工程主要建设内容表

| 序号 | 名称 | 建设内容 | 与现有工程依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 主井、风井及绞车房 | 技术改造后，生产能力由6万吨/年提高到9万吨/年 |
| 2 | 辅助工程 | 机修间、材料仓库、电工房、配电房、煤仓 | 依托现有工程 |
| 3 | 公用工程 | 办公楼、食堂、澡堂、职工住房 | 加设一套地埋式污水处理设施，食堂废水经隔油沉淀后与淋浴废水、办公生活废水一并进入地埋式污水处理设施处理达标后外排；加设一套油烟净化器 |
| 4 | 环保工程 | 沉淀池、井下水仓及抽排水系统、工作面喷淋设施 | 加强矸石的综合利用，减少矸石积存量；设挡石墙、截排水沟；修建容积为100m3沉淀池，矸石场淋溶水经沉淀池处理后外排 |

3.3.7.2主要设备

本次改扩建，由9万t/a扩建至15万t/a，项目不新增生产设备，主要通过井下开采环节改造来达到产能，项目主要设备情况见表3.3.7-3：

表3.3.7-3    项目主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提升设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿井提升机 | JTP—1.6×1.5 | 台 | 1 | 利用现有 |
| 2 | 电动机 | YR127-10 380V/130KW | 台 | 1 | 利用现有 |
| 8 | 矿用斗车 | MF-0.75-6 | 辆 | 20 | 利用现有 |
| 9 | 矿用材料车 | MF-0.75 | 辆 | 2 | 利用现有 |
| 二、排水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式水泵 | D120－50×7 | 台 | 2 | 利用现有 |
| 2 | 电动机 | YB355－37-4（660V/200KW） | 台 | 2 | 利用现有 |
| 三、通风设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抽风机 | FBCZ№14/30 | 套 | 2 | 利用现有 |
| 4 | 局扇 | FBD№5.0-5.5 380/660 | 台 | 12 | 利用现有 |
| 四、压风设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷式空气压缩机 | OGFD-9.6/8（55KW） | 台 | 2 | 利用现有 |
| 3 | 水煤气管 | D90×2.5 | 米 | 600 | 利用现有 |
| 五、供电设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | S11-M-500/10-0.69 | 台 | 5 | 利用现有 |
| 7 | 避雷器 | FY－10 | 组 | 10 | 利用现有 |

本项目已建工业广场，矿井通风、提升、排水、供电、地面构筑物及其他设施设备均预留满足 15万 t/a进行技术改造的生产能力，能满足今后生产要求。工业广场建筑仍利用原工业广场及生产设施不变。在生产设备不改变的情况下能保证15万t/a生产能力。

3.3.7.3原辅材料消耗

改扩建后，项目原辅材料消耗量见表3.3.7-4。

表3.3.7-4     项目主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 单位耗量 | 年耗量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药 | 3000kg/万吨 | 27 |
| 2 | 雷管 | 5000发/万吨 | 4.5万发 |
| 3 | 木材 | 85m3/万吨 | 765 |

3.3.7.4职工人数及工作制度

劳动定员：矿山劳动定员300人。

年工作330d，三班制，每班8h。

3.3.7.5厂区平面布置

工业广场平面布置合理性分析：本项目为规划保留矿井项目，已经建有较为完善的地面生产系统和矿井开拓系统。对矿井现有部分井巷工程及地面设施予以利用。设计开拓方式与原开拓方式相同，即矿井采用斜井开拓方式，分区式通风系统，机械抽出式通风方法。矿井目前正在按 15 万 t/a 的生产能力进行技术改造，未来能满足15万t/a的生产能力及相关规程规范的要求，故设计维持现有工业广场不变。矿井现有井筒四个，仍利用现有四个井筒，即主井、副井、黄狗恋窝风井、黄沙风井。现有工业广场平面布置合理。

### 3.3.8生产工艺

3.3.8.1生产工艺分析

项目为地下开采方式，开采的原煤不进行洗选加工，原煤直接外售。项目运营期采矿过程及产排污环节见图3.3.8.1-1。

（1）凿岩：采用湿式钻孔法，凿岩机在工作面上钻凿出炮眼，布置多排孔。

（2）装药、爆破：采用光面爆破技术，将适量爆破炸药包装入炮眼，用雷管引爆。

（3）铲装：采用人工进行铲装，铲装过程有少量粉尘产生。

（4）运输：项目矸石在井下装翻斗式矿车串车后由主斜井提升机提升至主井口，自动摘钩解体后，自溜辅以人力推车沿重车窄轨线推送至卸矸栈桥翻卸；原煤由皮带廊输送至煤仓。

凿岩钻孔

装药

爆破

铲装

矸石堆场暂存

闭矿回填

噪声、废气

噪声、废气

噪声、扬尘

工业场地煤仓

煤坪中转站

外售

噪声、扬尘

噪声、扬尘

图3.3.8.1-1   矿井井下开采工艺及产污环节示意图

3.3.8.2运输方案

主井采用标准矿车提升，副井采用架空乘人装臵运送人员，井下水平运输大巷采用矿用防爆蓄电池电机车牵引矿车运输，工作面运输平巷采用刮板输送机运煤，回采工作面采用塘瓷溜槽运煤。

原煤经主井提升至地表后，由机车牵引至煤仓储存，装载机装汽车外运。

3.3.8.3给排水

（1）给水

生产用水采用井下涌水，项目现有开采水平已至-300m，现有井下涌水量约2860.8m3/d。改扩建后开采水平可至-800m，改扩建后井下涌水量约5040 m3/d。

生活用水来自永兴县自来水公司，生活用水量约50m3/d。

（2）排水

生产用水来自井下涌水，经井下水仓沉淀处理后部分回用于井下开采生产用水，多余部分排入山间小溪，现有排水量2752.8m3/d。改扩建后排水量4860 m3/d。

生活污水：排水量40t/d。现状生活污水直排山间小溪。改扩建后，食堂废水经隔油处理后与办公生活废水、淋浴废水一并进入增设的一套地埋式污水处理设施处理后外排山间小溪。

（3）项目矿井水综合利用率

项目井下涌水量约5040 m3/d，全部进入井下水仓，回用于井下采矿，回用率100%。

（4）项目水平衡

项目水平衡详见图3.3.8.2-1。

6000

高位水池

6000

损失180

井下涌水

采矿用水

5820

5040

井下水仓

10820

6000

4860

外排

排水泵

图3.3.8.3-1   项目水平衡图（单位：m3/d）

### 3.3.9污染源分析

3.3.9.1建设期污染源及治理措施

工程施工内容主要为井巷掘进，本项目不涉及新增构筑物。

（1）施工扬尘

井巷掘进工作中将产生一定量的扬尘，工程井巷掘进使用凿岩机凿岩，采用湿式凿岩，钻头撞击岩石产生的粉尘大部分将随水流沉淀下来，产生少量粉尘。采取洒水抑尘，使粉尘大部分被沉降，控制施工扬尘对周围环境空气的不利影响。

（2）施工噪声

施工过程的噪声主要为井巷掘进过程中的凿岩噪声，噪声值在80-110dB(A)之间，但位于井下，对地面影响不大。

（3）施工固体废物

施工过程中产生的固体废物主要为井巷工程产生的掘进矸石，井巷工程产生的少量掘进矸石存于矸石堆场，对环境影响较小。

3.3.9.2营运期污染源及治理措施

##### 3.3.9.2.1气型污染源

改扩建工程主要废气污染源为原煤转运扬尘、煤坪扬尘、矸石临时堆场扬尘、井下通风废气以及食堂油烟废气。原煤经主井提升至地表后，经矿车转运至煤坪，在转运过程中会产生一定量的扬尘，但由于原煤在井下开采抑尘时已洒水，具有一定湿度，扬尘产生量较小，同时各转运点拟布设洒水装置控制粉尘无组织排放；筛选矸石送矸石堆场暂存，暂存过程中将产生无组织粉尘。

（1） 井下通风废气

矿井地下开采凿岩、爆破、装卸等过程产生的废气以及煤矿瓦斯通过回风井集中排放，所含污染因子主要为粉尘、爆破产生的CO和NOx、煤矿瓦斯。

1）井下开采粉尘

工程井下开采掘进及回采均使用凿岩机凿岩，采用湿式凿岩，钻头撞击岩石产生的粉尘大部分将随水流沉淀下来，少量粉尘通过风井或硐口以面源的形式外排。

工程开采时放矿、井下运输易产生少量粉尘，工程采用洒水抑尘措施，与爆破抑尘共用一套喷雾抑尘设施，使粉尘大部分被沉降，其余由风机通风从回风井口逸出，以无组织形式外排。

2）井下爆破

工程斜井开采爆破时均采用水炮泥填充炮孔，爆破后采用喷雾设备洒水降尘，各采区井下爆破工作面均设置一套喷雾抑尘设施。爆破后进行矿内通风，使部分粉尘从风井或硐口逸出，由于矿井较深，在井下大量的粉尘会沉降下来，只有少量外排，因此粉尘排放量较小且以面源的形式外排。

（2）扬尘

项目煤坪采用密闭钢混结构，原煤贮存过程中不会有扬尘产生。项目煤矿运输主要为公路运输，原煤经主井提升至地表后，有专门的运矿车接煤后转运至煤坪，因此，项目扬尘主要产生于原煤装车装卸扬尘、煤矸石堆场扬尘。

1）原煤装车扬尘

煤炭装卸过程产生的煤粉尘是工业场地作业粉尘污染的主要来源之一。当运煤汽车进入工业场地，斜井箕斗翻车装煤时产生的煤粉尘量由物料落差、煤含水率和地面风速决定。

煤炭装卸扬尘采用经验公式，项目产品装卸量为15万t/a，本项目原煤矿装卸扬尘量为0.24t/a。装车时应采取喷雾洒水装置进行喷淋抑尘，抑尘效率取70%，采取措施后装卸扬尘排放量为0.071t/a。

本次改扩建工程装卸原煤量增加，其装卸时间增加，装卸产生的粉尘也相应增加，但工程采用洒水抑尘后，废气影响变化不大。

2）矸石场扬尘

煤矸石比重较大，且大多呈块状，不易起尘，能使矸石堆表面颗粒起尘的最低风速即启动风速为4.8m/s，只有当环境风速大于此风速时才会产生扬尘。根据矿井建设地的气象站统计资料，该区多年平均风速为1.6m/s，大于4.8m/s以上的风速出现频率极少，矸石场扬尘量较小。

矸石运至地面后，暂存于矸石场内；定期外运铺路，进行综合利用。若遇干旱、大风天气，矸石场采用人工洒水抑尘方式降低起尘量。矸石场为露天式，应在矸石场下游加强围挡，四周修建截排水沟。在采取洒水降尘措施后，矸石场产生的扬尘较小，对环境空气影响小。在大风季节，矸石场在含水率低的条件下将易产生扬尘。应加强各起尘点降尘处理措施，对矸石场进行洒水降尘等措施降低粉尘影响。本次改扩建工程利用现有的矸石场，其矸石场产生的扬尘变化不大。

3）煤坪扬尘

煤坪为封闭式，四周及储存场上方设有彩钢板进行遮挡，仅车辆运输进出口为敞开，煤炭装卸均在封闭储存场内，且项目煤储存量少，基本日清日运，储存过程中产生的扬尘量小。煤坪四周均为山体，绿化较好，该区域年平均风速较小，大风出现几率小，出现大量扬尘的情况较少。

本环评要求对煤坪布设喷淋洒水装置和及时清扫，进一步减少无组织粉尘的产生。

（3）食堂油烟废气

本项目改扩建工程不新增员工，生产制度不改变，每天用餐人数约200人，使用现有食堂，食堂油烟产生量约为30g/d（即9.9kg/a），食堂工作取2小时/日，排油烟机的排风量取8000m3/h，计算出每日食堂配套厨房油烟产生浓度约为1.875mg/m3。

现状食堂油烟废气未经处理直接排放。环评建议建设单位设置油烟净化处理系统，减少厨房油烟排放，小型油烟净化处理系统最低净化效率应大于60%，则厨房油烟排放浓度约为0.75mg/m3（即排放量3.96kg/a）。油烟排放能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中最高允许排放浓度2.0 mg/m3要求。

##### 3.3.9.2.2水型污染源

矿区废水主要包括矿井排水、生活污水及煤矸石堆场淋溶水。

（1） 井下水

矿山井下涌水经井下水仓沉淀处理后部分回用于井下开采生产用水，多余部分排入山间小溪。

矿山现有开采水平已至-300m，现有井下涌水量约2860.8m3/d，排水量2752.8m3/d。

改扩建后开采水平可至-800m，改扩建后井下涌水量约5040m3/d，排水量4860m3/d。。

本项目井下设有水仓，在水仓入口处设有过滤沉淀池，便于泥砂沉淀和清理，巷道水沟的水经过滤沉淀后流入水仓，处理后的水部分作为井下凿岩、防尘用水及地面防尘用水，部分外排。井下废水处理工艺为 ：

井下排水→过滤沉淀池→水仓→回用洒水抑尘

↓            ↓

煤泥干化回收利用   达标排放

本次改扩建工程矿山开采部分还是基于现有的矿山，因此本次改扩建工程井下涌水的水质与现有工程井下涌水的水质基本一致。

项目现有外排井下涌水中各类污染物外排浓度监测结果见表3.3.9-1：

表3.3.9-1  现有外排井下涌水中各类污染物外排浓度监测结果表

| 监测 点位 | 监测因子 | 监测结果 （单位：mg/L，pH值无量纲） |  |  | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 10月11日 | 2018年 10月12日 | 2018年 10月13日 | 表１：煤炭工业废水有毒污染物排放限值 | 表2：采煤废水污染物排放限值（新建、改扩建） |
| 沉淀处理池排出的矿井水 | pH（无量纲） | 7.17 | 7.21 | 7.14 | — | 6~9 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | — | — |
|  | 锌 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | — | — |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.1 | — |
|  | 铁 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | — | 6 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | — | 4 |
|  | 砷 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | — | — |
|  | 氟化物 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | — | — |
|  | 悬浮物 | 8 | 8 | 9 | — | 50 |
|  | 化学需氧量 | 6 | 5 | 8 | — | 50 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | — | 5 |

由表3.3.9-1的监测结果可知，项目现有外排井下涌水中各类污染物外排浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值和表2采煤废水污染物排放限值。改扩建后采矿工艺和处理工艺不变，排水水质也基本一致。

（2） 生活污水

职工生活污水由食堂排水、办公楼排水、淋浴水等组成。本项目改扩建后，职工人数不变，生活总用水量为50t/d，生活污水排放量约40t/d（14600t/a）。目前，生活污水未经处理直接外排。

本环评建议，在厂区低洼处设置地埋式化污水处理设施，食堂废水经隔油池处理后与生活污水、淋浴废水一并进入经地埋式一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。

（3）矸石场淋溶水

矸石场淋滤水由大气降水淋溶产生的，矸石场在晴天和旱季时无废水产生，在雨天和雨季才有废水产生，其废水产生量与矸石场占地面积、当地降雨量和地表径流系数等因素有关。改扩建工程利用现有的矸石场，占地面积为20000m2，地表径流系数取0.4，经计算，矸石场产生的淋滤水量约为8000m3/a（按平均降雨日177d，年平均降水量1468.2mm），主要污染物为SS。

根据现场勘查，矸石场未建设淋溶水收集系统，矸石场淋溶水随地表径流外排。本环评建议，建设方在矸石场四周设置截排水沟，减少淋溶水的产生，同时修建沉淀池，容积为100m3，矸石场淋溶水经沉淀池处理达《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2标准后外排。

##### 3.3.9.2.3固体废物污染源

（1） 煤矸石

改扩建后，矸石产生量约4万t/a，矸石比重2t/m3，年产煤矸石量2万m3。

项目矸石场位于主井东南侧，占地面积约20000m2，最大可堆高约80m，最大可堆存量约1600000m3，目前已堆存约800000m3，剩余容积约800000m3，可容纳继续堆存矸石约40年。

项目改扩建后，企业计划加强煤矸石的综合利用，从源头减少矸石堆放。

（2）生活垃圾

矿山共有员工300人，三班制生产，平均矿上每天人员约200人，生活垃圾按人均0.5kg/d计，生活垃圾产生量为0.1t/d（30t/a）。

目前，矿山在工业场地设有集中垃圾收集点，生活垃圾收集至集中点堆存，定期运走，对环境影响较小。

（3）煤泥

矿井水处理系统产生的煤泥量120t/a，定期清理，掺入产品煤中出售。

##### 3.3.9.2.4噪声污染源

（1）井下噪声

井下开采的噪声主要来自凿岩、爆破、通风、运输、排水水泵等。噪声值较高，在90-120dB(A)之间，但位于井下，对地面影响不大。

（2）地面噪声

地面噪声主要来自输送设备、空压机房、风机、变电间等，噪声值在70-90 dB(A)之间，采取了减振、设备房间隔声等措施，对外界影响不大。

### 3.3.10污染物产生及排放汇总

项目营运期主要污染物产排情况见表3.3.10-1。

表3.3.10-1  营运期主要污染物产排情况汇总表

| 污染源 |  | 污染物 名称 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生 浓度 |  | 产生量 | 排放 浓度 |  |  | 排放量 |  |
| 废水 | 矿井排水 160.38万m3/a（4860m3/d） | COD | 60mg/L |  | 96.23t/a | 8mg/L |  |  | 12.83t/a | 经沉淀池和井下水仓沉淀处理后达《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）外排 |
|  |  | SS | 300mg/L |  | 481.14t/a | 9mg/L |  |  | 14.43t/a |  |
|  | 生活污水 14600m3/a（40m3/d） | COD | 300mg/L |  | 4.38t/a | 100mg/L |  | 1.46t/a |  | 生活污水经地埋式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准外排 |
|  |  | SS | 250mg/L |  | 3.65t/a | 70mg/L |  | 1.022t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L |  | 0.438t/a | 15mg/L |  | 0.219t/a |  |  |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L |  | 0.584t/a | 10mg/L |  | 0.146t/a |  |  |
| 废气 | 原煤装卸 粉尘 | 粉尘 | 0.24t/a |  |  | 0.071t/a |  |  |  | 洒水降尘 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1.875mg/m3 | 9.9kg/a |  | 0.75mg/m3 | 3.96kg/a |  |  | 油烟净化处理系统 |
| 噪声 | 地上工业 场地 | 设备噪声 | 75~100dB（A） |  |  | 昼间：<60dB 夜间：<50dB |  |  |  | 减震、隔声等措施 |
| 固废 | 矿井 | 煤矸石 | 0.6万t/a |  |  | 0 |  |  |  | 外运铺路，综合利用 |
|  | 矿井水处理设施 | 煤泥 | 120t/a |  |  | 0 |  |  |  | 掺入原煤外售 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 30t/a |  |  | 0 |  |  |  | 设置垃圾收集点，定期运至垃圾填埋场 |

### 3.3.11 “三本账”核算

本次改扩建工程改扩建前后污染物产排变化情况如下：

1、废气

本工程改扩建前后的废气污染均为原煤转运扬尘、煤坪扬尘、矸石临时堆场扬尘、井下通风废气以及食堂油烟废气。

- 井下通风废气

本次改扩建，矿井生产能力由9万t/a扩升至15万t/a，井下开采、爆破无组织粉尘相应增加，但工程采用洒水抑尘措施，与爆破抑尘共用一套喷雾抑尘设施，使粉尘大部分被沉降，其余由风机通风从回风井口逸出，以无组织形式外排。由于矿井较深，在井下大量的粉尘会沉降下来，工程采用洒水抑尘后，废气影响变化不大。

- 扬尘

与改扩建前的工程相比，改扩建后矿井生产量增加，原煤装卸扬尘、运输扬尘量也相应增加，但增加量不大，在工程采用洒水抑尘措施后，废气影响变化不大。

- 食堂油烟

工程改扩建前后，食堂用餐人数不改变，产生浓度约为1.875mg/m3。现状食堂厨房油烟直接排放。改扩建后，增设一套油烟净化器，处理后厨房油烟排放浓度约为0.75mg/m3。

2、废水

本工程改扩建前后废水均为井下涌水、生活污水及煤矸石堆场淋溶水。

- 井下涌水

井下涌水经井下水仓沉淀处理后部分回用于井下开采生产用水，多余部分排入山间小溪。项目现有开采水平已至-300m，现有井下涌水量约2860.8m3/d，现有排水量2752.8m3/d。改扩建后开采水平可至-800m，改扩建后井下涌水量约5040m3/d，改扩建后排水量4860 m3/d。

- 矸石场淋滤水

本次改扩建工程利用公司现有的矸石场，矿山矸石场产生的淋滤水量约为8000m3/a。改扩建后，建设方在矸石场四周设置截排水沟，同时修建沉淀池，矸石场淋溶水经沉淀池处理达标排放。

- 生活污水

本项目改扩建后，职工人数不改变，生活总用水量为50t/d，生活污水排放量约40t/d（14600t/a）。现状生活污水直接排放。改扩建后拟增设一套地埋式污水处理设施，生活污水经处理达标后外排。

3、固体废物

本工程产生的固体废物主要为矿山开采过程产生的矸石、煤泥以及生活垃圾。

改扩建前，矸石产生量约2.4万t/a，堆存于矸石场。改扩建后，矸石产生量约4万t/a，暂存于矸石场内，定期外运铺路，进行综合利用。

矿井水处理系统产生的煤泥量，改扩建前约80t/a，改扩建后约120t/a。煤泥定期清理，掺入产品煤中出售。

改扩建前后，生活垃圾产生量不变。员工产生的0.1t/d（30t/a）生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门收集处理。

本工程改扩建前后“三本账”核算见表3.3.11-1。

表3.3.11-1  项目污染物“三本帐”核算一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 改扩建前排放量 | 本工程 |  |  | 以新带老削减量 | 排放增减量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 食堂 | 油烟（kg/a） | 9.9 | 9.9 | 5.94 | 3.96 | 5.94 | -5.94 | 3.96 |
|  | 原煤装卸粉尘 | 粉尘（t/a） | 0.071 | 0.24 | 0.169 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 |
| 废水 | 矿井 | 井下涌水（m3/d） | 2752.8 | 5040 | 180 | 4860 | -2107.2 | +2107.2 | 4860 |
|  | 生活污水 | 生活污水（m3/d） | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 固废 | 开采 | 煤矸石（万t/a） | 2.4 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | -2.4 | 0 |
|  | 矿井水处理系统 | 煤泥（t/a） | 80 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 员工 | 生活垃圾（t/a） | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |

# 4 区域自然环境概况

## 4.1地理位置

永兴县位于湖南省东南部、耒水中游，地处东经 112°43′～113° 35′，北纬25°58′～26°29′，东邻资兴，南连郴州苏仙，西靠桂阳，北接安仁、耒阳，辖8 镇17 乡，总人口67 万人，是郴州市人口第二大县，县域总面积1979.4km2，占湖南省土地总面积的0.93%。

湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿位于永兴县便江镇，距永兴县城北3km，矿区地理坐标东经113°03′30″~113°06′50″，北纬26°12′53″~26°15′00″。具体地理位置详见图4.1-1。

安陵煤矿

图4.1-1   项目地理位置图

## 4.2地形、地貌

（1）永兴县

永兴地貌似蚕形，东西长90km，南北宽56km，总面积为1979km2。东部多山，西部以丘陵为主，中部丘岗平原间布，便江、永乐江横贯县境，东部多山，西部以丘陵为主，中部丘岗平原间布，相对高差1200m。从地形大势来看，永兴犹如一个倒置的马鞍，大致上可分为五大部分，东部以中山为主，系罗霄山脉万阳山余脉，大致沿七甲乡、龙形市乡到大布乡，东南部以中低山为主，系罗霄山脉八面山余脉，大致沿千冲乡向北延伸到县境中东部；北部与西部分别是罗霄山脉的武功山、阳明山；县境中部相对较低平。

总观全貌，东山西丘，中部丘平相间，南北开口，势如马鞍。全县山、丘、岗、平俱全，丘陵占优势。县内地貌根据成因类型及形态分为四个地貌区：（一）、山地：全县山地面积566.01km2，占土地总面积的28.6%，其中海拔800m以上的中山面积170.06km2，海拔500～800m的中低山面积191.33km2，海拔300～500m的低山面积204.62km2，坡度均在25°以上。山地地貌的70%集中分布于县境东部，余为零星点缀。（二）、丘陵：丘陵地貌是县内主要地貌类型，共计面积864.29km2，占全县土地总面的43.66%。主要分布于中、西部，相对高度200m以下，坡度大多在25°以下。（三）、岗地：由丘陵向平原过渡的岗地地貌，总面积193.08km，占全县土地面积的9.7%。地表起伏和缓，切割微弱，岗面坡度小于15°，相对高度小于60m，为县内旱粮、经济作物主产区。（四）、平原：坡度小于5°，相对高度不超过10m的平原，散布全县各地，共计面积296.8km2，占土地总面积的14.99%。

永兴县地处湘南东南部，南岭构造带以北的茶永盆地南端。境内因受多次地壳构造运动影响，地层出露比较完整，自元古界震旦系至新生界第四系地层均有分布，仅缺失奥陶系和志留系地层，其中中生界、三叠系及以下地层绝大部分为海相、浅海相沉积，中生界侏罗系及以以上地层均为陆相沉积，地层总厚9744.5 米至12654.4 米，地质地貌相对复杂。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本地地震基本烈度为Ⅵ度区

（2）项目区域

项目区域范围内的地形为低山丘陵，山脉走向与地层走向大致平行，呈南北展布，地势西高东低，地形倾斜坡度较大。最高标高为 454.0m，最低点位于矿井东部，约 150.0m。

## 4.3地层岩性与地质构造

### 4.3.1地层

矿井出露地层由上到下主要有：第四系（Q）、三叠系下统大冶组（T1d）、二叠系上统大隆组（P2d）、二叠系上统龙潭组（P2l）及二叠系下统当冲组（P1d），现分述如下：

（1）第四系（Q）

分布于山坡、山麓、冲沟等低洼地带，为一套坡积、残积和冲积成因的黄色、灰黄至灰黑色的粘土、亚粘土及耕植土，其次为粉砂岩、砂岩等风化碎块及砂砾石，厚度0～25.0m，平均8.64m，不整合于各地层之上。

（2）三叠系下统大冶组（T1d）

分布于井田偏北地带，为浅海相碳酸盐建造。上段为薄层状泥灰岩及钙质泥岩组成；中段为含泥灰岩与泥质灰岩互层组成夹薄～中厚层状砾状灰岩；下部为泥灰岩、泥质灰岩及铝土质泥岩组成；产头足类、瓣鳃类化石，风化后呈黄色泥岩，水平层理发育，厚度大于1000m，与下伏地层呈整合接触。

（3）二叠系上统大隆组（P2d）

地表仅在靠近采矿权范围东南角局部出露，为一套浅海相硅质岩建造，为灰黑色、灰褐色薄层状硅质岩、硅质泥岩及硅质灰岩组成，出露不甚连续。底部有厚为0～3.94m，均厚1.40m的菱铁质、白云质灰岩、细晶质，裂隙多，被方解石充填，形如网状。产瓣鳃类、腕足类、海百合茎、珊瑚、笔石、放射虫等动物化石，层位稳定。为大隆组与龙潭组分界的良好标志层。全组厚107.4m，与下伏地层整合接触。

（4）二叠系上统龙潭组（P2l）

分布在矿井范围的中南部，由于断层破坏，无完整地层剖面存在，为一套过渡相含煤细碎屑岩建造，主要由中、细长石石英砂岩、细粒石英砂岩、粉砂岩、砂质泥岩及煤组成，厚约650m。根据岩性、含煤性、古生物特征等分为上段含煤段、下段不含煤段，上、下段分界以“结核泥岩”顶界为界。

（5）二叠系下统当冲组（P1d）

主要由灰黑色及黑色硅质岩及硅质泥岩组成，分布于矿山南部。

### 4.3.2地质构造

安陵井田位于郴耒煤田永耒复式向斜西翼，从周家冲、雷家冲至盐沙铺地层走向为30°；从盐沙铺折向东南经田心、大塘至观望庙走向为310°；观望庙经安陵到黄沙区段走向近于东西；过黄沙区段又突然转向正南经大村、破塘至白鸡洞走向近南北；白鸡洞以南走向又转为35°。永耒向斜受南北应力作用，西翼向西突出成弓状弧形结构。安陵井田正处于永耒向斜向北西扭曲的转折端部位，伴随着应力作用，产生了区域性的推覆构造断裂带，并在井田伴生出一系列较小的断裂，呈线理状和“人”“歹”字型构造。南北走向的荆草坪背斜及伴随它的荆草坪逆掩断层接近安陵井田时，构造线方向转为北北西或北西向，并逐渐消失。安陵井田处于上述两组构造的相交迭加部位，既受北西西向（局部东西向）逆冲断层控制，又受北北西向逆冲断层控制。

井田内构造线走向与地层走向基本一致，总体为一单斜构造，倾角37～50°，一般为40°，伴生构造使得煤岩层局部倒转，产生叠瓦构造。

矿区构造复杂程度属复杂类型。

### 4.3.3煤层分布

含煤岩系：安陵煤矿范围内的含煤岩系为二叠系龙潭组上段（P2l2）。安陵煤矿可采煤层为6、7煤层。

6煤层：位于龙潭组上段中下部，煤厚0～6.34m，平均2.17m。6煤层一般含夹石0～5层，夹矸厚度0～1.0m，常见夹石为炭质泥岩、泥岩、砂质泥岩。6煤层直接顶板通常为粉砂岩、细砂岩，局部为中粒砂岩，底板多为粉砂岩、中粒砂岩。

7煤层：位于龙潭组上段下部，煤厚 0～13.3m，平均2.16m。7煤层经西北翼巷道揭露煤层呈串珠状，煤层中常有砂岩透镜体富集，分叉现象不明显。

## 4.4水文地质

### 4.4.1含水层及隔水层

1、含水层

（1）第四系松散层弱孔隙潜水含水层

多沿山间冲沟分布，厚0～25米，平均8.64米，主要为坡积物和残积物，耕埴土，软泥层。其中软泥层能起隔水作用，在坡积，残积物中含少量潜水。

（2）三叠系下统大冶组弱裂隙岩溶水含水层

以含泥灰岩、泥质灰岩为主，组厚0.00～570.42米，平均264.54米，溶洞不发育，浅部风化裂隙，含弱裂隙溶洞潜水，泉流量约0.00～0.091升/秒，水质属HCO3-.SO42- —Ca2+.Mg2+  型水，矿化度为475.42～479.49毫克/升，pH值7.32～7.47，总硬度为20.15～20.32德度。由于大隆组硅质泥岩的隔水作用，是矿井间接充水含水层。

（3）二叠系上统大隆组微弱裂隙水含水层

硅质层，岩性致密坚硬，节理发育，厚约18.08～236.01米，平均136.14米，浅部含弱裂隙水，据邻近井田抽水试验知：单位涌水量0.00284～0.00532升/秒·米，渗透系数0.00198～0.00480米/日；地下水质HCO3-.SO42- —Ca2+.Mg2+  型水，矿化度212.67毫克/升，pH值6.75，总硬度11.19德度；深部过渡为相对隔水层。

（4）龙潭组上段裂隙含水层

主要为砂岩，次为泥岩、砂质泥岩组成，厚度72.05～238.55 米，平均163.47米，砂岩中含弱风化裂隙水，直接位于6煤层之上，是矿井直接充水含水层，6煤层顶板细砂岩渗透系数0.017～0.048 米/日，7煤层顶板石英砂岩、粉砂岩渗透系数 0.002米/日，地下水质为HCO3-.SO42- —Ca2+.Mg2+  型水，矿化度165.60毫克/升，pH值5.77，总硬度6.56德度；地下水含水性往深部倾向方向趋于更弱。

2、隔水层

（1）龙潭组下段隔水层：由砂岩、砂质泥岩、泥岩组成。厚大于 300m。浅部含微弱风化裂隙潜水外，深部为相对隔水层。

（2）当冲组隔水层：主要为硅质岩、硅质泥岩及泥岩组成，硅质岩易风化，裂隙发育演变成破碎带，硅质泥岩裂隙不发育，泥岩遇水膨胀。含弱裂隙水，为良好隔水层。

### 4.4.2地下水补给、径流、排泄特征

大气降雨是矿区各含水层的主要补给来源，坑道涌水量与降雨关系密切，地下水的迳流和排泄受地形、岩性和地质构造等因素控制。第四系含水层地下水就地补给，以泉水的形式随即排泄。龙潭组裂隙含水层地下水接受降雨补给后，一部分以潜水的形式，分别向附近的溪沟运动，并呈分散状排泄于溪沟之中；一部分地下水则自东往西运动。降落漏斗影响范围内的地下水以裂隙水形式顺裂面往矿坑排泄。

## 4.5气象气候

属亚热带季风湿润气候区，根据永兴县1996年—2016年气象统计资料，全年降雨天数一般149天左右，多年平均降雨量为l483.0mm，年最大降雨量为2252.8mm(2002年)，月最大降雨量为651.9m(2006年7月)，日最大降雨量为341.7mm(2006年7月15日)，小时最大降雨量为83.2mm(1997年9月2日14时)，降水多集中在4～6月份，其降水量占全年降水量的42.3%。多年平均蒸发量1023.3mm，风向夏季以南风为主，冬季多为北风，最大风速18m/s。永兴县4～8月份平均风速最大，其他月份平均风速均小于1.5m/s，多年平均风速为1.2m/s，属小风地区。全年主导风向为N，风频为10.9%；次主导风向为NNW，风频为9.5%；夏季盛行SE风，风频为22.8%，冬季盛行N风，风频为16.6%；全年静风频率为31.1%。

## 4.6水文特征

### 4.6.1地表水

（1）永兴县

永兴境内有大小河流149条，其中控制流域面积在10km2以上的53条，年平均径流总量为15.45亿m3，分为便江水系和永乐江水系，便江属湘江水系耒水支流中游，源于桂东县黄洞乡，流经碧塘乡东部，境内河段全长43.5km，河面宽100～200m，坡降0.32‰。

永乐江属于湘江水系洣水下游的一大支流，源自资兴市烟坪乡毛鸡仙，境内河长36.7km，坡降1.82‰，自然落差102m，地表径流量为13亿m3。

（2）项目区域

地表水系有山间小溪，雨季流量12m3/s、旱季流量1-2m3/s（有灌溉功能）。

山间小溪下游约5km流入耒水，耒水雨季流量100m3/s、旱季流量10-20m3/s（有灌溉功能）。

### 4.6.2地下水

（1）永兴县

永兴县境内地下水多年平均渗入补给量为5.53亿立方米，径流量为2. 51亿立方米，可采水量为其中基岩裂隙水面积1574.1平方公里，占总面积的79.5%，分布于县境东、中部广大地区，年径流量为1.24亿立方米，占全县的49.4%；灰岩溶洞水面积381.3%平方公里，占全县总面积的19.3%。主要分布于县境西部，年径流量为1.26亿立方米，占全县的50.1%；第四系松散岩孙隙水面积24平方公里，占全县的1.2%，线状分布于沿河地带，年径流量0.01亿立方米，仅占全县的1.2%。

永兴境内地下水分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碳酸盐裂隙岩溶水3 类。其中碳酸岩夹碎屑岩裂隙岩溶水，富水性弱，岩溶不太发育。

（2）项目区域

本区为低山丘陵地貌，含煤岩系出露于地表，地表风化裂隙较发育，直接接受大气降雨补给，然后通过地表风化裂隙形成地下迳流，地下水运动受地形控制，由高往低沿地层走向流动，在地势低洼处排泄。地下水多以泉水形式排出地表。

## 4.7生态环境

4.7.1永兴县

⑴土壤

永兴县境内各地质时期地层出露较全，地表组成物质复杂，对土壤影响十分明显。全县有岗岩、板页岩、砂岩、灰岩、紫色砂页岩、第四纪红土及近代河流冲积物等7大类成土母质。受气候、植被、耕作等影响，发育成红壤、黄壤、黄棕壤、水稻土、菜园土、潮土、紫色土和红色石灰土等8个土类、20个亚类、63个土属、125个土种、62变种，共计257.89万亩，占全县土地总面积的86.9%。县内土壤地域差异明显，土壤成因和质量状况自西向东显示不同的区域特征，分为：①、低山高丘灰岩红壤；②、平岗紫色山地；③、丘陵低山板、原岩红壤区；④、丘陵砂岩红壤区；⑤、平岗紫色山、灰岩红壤区；⑥、砂页、板页岩红壤、水稻土区；⑦、中、低山板页岩、花岗岩红、黄壤区。永兴县土壤种类见表4.7-1。

表4.7-1  永兴县土壤种类表（单位：千公顷）

| 项目区 | 合计 | 红壤 | 黄壤 | 黄棕壤 | 潮土 | 紫色土 | 石灰土 | 水稻土 | 其中亚类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 淹育性 | 潴育性 | 渗育性 | 潜育性 | 暖泽性 | 矿毒性 |
| 永兴县 | 155.014 | 42.676.8 | 35.214 | 6.188 | 0.028 | / | 59.506 | 11.393 | 4.48 | 5.158 | 0.406 | 1.08 | O.245 | 0.024 |

⑵植被

永兴县属中亚热带常绿阔叶林区。主要植物有96科676.8种，其中乔木树种64科468种，引进树种13科22种。全县树木的水平分布呈东乔西灌、南竹北松、中部乔灌相间布局。垂直分布依次为高山胡枝子草地、阔叶林、针阔混交林、马尾松油茶混交林、油茶林。尤以油茶、马尾松分布最广。

全县速生乡土树种有泡桐、香椿、拟赤杨、檫树、拐枣、杉木、马尾松等10余种以上。珍稀保护树种有水松、银杏、红豆杉、杜仲、桢楠、厚朴等。

⑶动物资源

根据《永兴县志》，区域内现存的野生动物资源有7类2000多种，由于长期迫不捕猎，保护不当，已呈种群削弱、数量减少之势，部分珍稀动物濒临灭绝。项目区的生态地理区划属亚热带林灌、草地—农田动物群。

⑷水生生物

便江现有的鱼类主要为青、草、鲢、鲤等普通品种。

⑸土地利用

永兴县土地总面积为197940hm2，经过长期的综合开发利用，土地资源可用“七山二水半分田、半分道路加庄园”来概括,属典型的山地丘陵地貌。全县初步形成了以两河、三江、四库、五线为骨干的生态建设体系。

永兴县及各规划区土地利用情况见表4.7-2。

表4.7-2    永兴县土地利用现状（hm2）

| 范围 | 土地利用总面积 | 用地类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 园地 | 林地 | 牧（荒）草地 | 居民及工矿用地 | 交通用地 | 水域 | 未利用土地 |
| 永兴县 | 197940 | 28050 | 1199 | 130647 | 5086.2 | 8027.8 | 1605.4 | 6315.6 | 19365.7 |
|  | 100% | 12.98% | 0.61% | 66% | 2.57% | 4.05% | 0.81% | 3.19% | 9.79% |

4.7.2项目及周边情况

评价区域野生动物多为耕地和居民点种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物物种有斑鸠、杜鹃、麻雀、刺猬、蝙蝠、黄鼬、松鼠，家畜、家禽有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。

经调查，项目附近无珍稀水生生物资源，亦无珍稀鱼类资源产卵场、越冬场和索饵场分布。

地表多覆盖林木，树种以杂木为主，次为杉树、松树、楠竹，主要草本植物为芨芨草、针茅及蒿类等；本区气候多雨温湿，植被生长条件较好，区内林木灌丛长势较好。根据现场踏勘，项目所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。通过调查可知，矿区范围内植被覆盖率较高，无沙漠化、石漠化、生物入侵等生态问题。

# 5 环境质量现状评价

## 5.1大气环境现状调查与评价

### 5.1.1监测布点及监测时间、因子和频率

大气监测点位布设情况、监测时间、因子和频率见表5.1-1。

表5.1-1     大气环境质量现状监测布点一览表

| 监测点名称 | 监测因子 | 时间和频率 |
| --- | --- | --- |
| A1-黄狗恋窝居民点 | SO2、TSP | 2018年10月11~17日，连续监测7天， 连续24小时采样，监测日均值 |
| A2-黄沙居民点 |  |  |
| A3-塘田居民点 |  |  |

### 5.1.2监测结果及评价

环境空气监测统计结果详见表5.1-2。

表5.1-2  环境空气监测统计结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年10月11日 | 2018年10月12日 | 2018年10月13日 | 2018年10月14日 | 2018年10月15日 | 2018年10月16日 | 2018年10月17日 |
| A1-黄狗恋窝居民点 | SO2 | 0.028 | 0.018 | 0.023 | 0.016 | 0.024 | 0.015 | 0.024 |
|  | TSP | 0.070 | 0.076 | 0.069 | 0.072 | 0.063 | 0.071 | 0.067 |
| A2-黄沙居民点 | SO2 | 0.024 | 0.025 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.022 |
|  | TSP | 0.067 | 0.073 | 0.064 | 0.071 | 0.061 | 0.065 | 0.065 |
| A3-塘田居民点 | SO2 | 0.020 | 0.021 | 0.025 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.028 |
|  | TSP | 0.068 | 0.067 | 0.065 | 0.067 | 0.060 | 0.062 | 0.067 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值：TSP: 0.3 mg/m3 SO2：0.15 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表5.1-2中监测数据可看出：监测期间各居民点监测值SO2、TSP浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

## 5.2地表水现状调查与评价

### 5.2.1监测断面及监测时间、因子和频率

地表水环境监测点位布设情况、监测时间、因子和频率见表5.2-1，

表5.2-1  水环境质量现状监测断面一览表

| 编号 | 监测断面名称 | 监测因子 | 时间和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 位于山间小溪，即矿山在山间小溪的排污口上游200m处断面 | pH、Pb、Zn、 Cd、Fe、Mn、 As、氟化物、SS、CODCr、石油类 | 2018年10月11日~13日，连续监测3天，每天一次 |
| S2 | 位于山间小溪，即矿山在山间小溪的排污口下游500m处断面 |  |  |
| S3 | 位于耒水，即山间小溪汇入耒水后下游500m |  |  |

### 5.2.2监测结果与评价

地表水环境监测统计结果详见表5.2-2。

表5.2-2  地表水环境监测统计结果表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测结果（单位：mg/L，pH值无量纲） |  |  | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年10月11日 | 2018年10月12日 | 2018年10月13日 |  |
| S1, 位于山间小溪，即矿山在山间小溪的排污口上游200m处断面 | pH（无量纲） | 7.14 | 7.11 | 7.16 | 6～9 |
|  | 铅 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤0.05 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
|  | 铁 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | -- |
|  | 锰 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- |
|  | 砷 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | ≤0.05 |
|  | 氟化物 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | ≤1.0 |
|  | 悬浮物 | 14 | 13 | 13 | --- |
|  | 化学需氧量 | 5 | 6 | 5 | ≤20.0 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
| S2 位于山间小溪，即矿山在山间小溪的排污口下游500m处断面 | pH（无量纲） | 7.66 | 7.62 | 7.70 | 6～9 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
|  | 铁 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | -- |
|  | 锰 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- |
|  | 砷 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0029 | ≤0.05 |
|  | 氟化物 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | ≤1.0 |
|  | 悬浮物 | 12 | 12 | 11 | --- |
|  | 化学需氧量 | 14 | 13 | 12 | ≤20.0 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
| S3 位于耒水，即山间小溪汇入耒水后下游500m | pH（无量纲） | 7.50 | 7.47 | 7.58 | 6～9 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | -- |
|  | 锰 | 0.02 | 0.01L | 0.01L | -- |
|  | 砷 | 0.0154 | 0.0149 | 0.0147 | ≤0.05 |
|  | 氟化物 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | ≤1.0 |
|  | 悬浮物 | 8 | 7 | 8 | --- |
|  | 化学需氧量 | 7 | 9 | 8 | ≤20.0 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |

由表5.2-2可见，地表水监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）Ⅲ类标准要求。

## 5.3声环境现状调查及评价结果

### 5.3.1监测布点、监测因子及监测时间频次

声环境监测布点及监测时间、频次、监测因子见表5.3-1。

表5.3-1  声环境质量现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点名称 | 监测时间、频次及监测因子 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 黄狗恋窝居民点 | 监测时间：2018年10月13日 监测频次：昼夜各监测一次 监测因子：等效连续A声级 |
| N2 | 黄沙居民点 |  |

### 5.3.2监测结果及评价

声环境现状监测结果详见表5.3-2。

表5.3-2  声环境现状监测及评价结果单位 dB(A)

| 监测时间 监测点位 | 2018年10月13日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| N1，黄狗恋窝居民点 | 51.3 | 40.7 |
| N2，黄沙居民点 | 48.7 | 40.0 |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |

由表5.3-2可知，声环境现状监测各点位昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

## 5.4生态环境质量现状

### 5.4.1生态环境现状调查

1、工程土地利用现状

本工程工业广场、生活区、办公区等配套设施占地面积85000m2，矿区面积7.6365 km2。区内无人文景观，风景名胜区和自然保护区。区内以林地生态系统为主，区内无溪沟。林地生态分布广，大部分为林木竹林覆盖，除灌木丛外，主要有杉树、竹林、茶树等。

2、植被、土壤

工程所在地属丘陵地区，主要由山地与丘岗地、谷地所组成，区域内林木多为杉树、茶树，地表植被覆盖率较高，灌木杂草发育较好。

经现场踏勘，工程区域内未见珍稀植物。

3、动物

评价区域内动物资源以蛙类、蛇、老鼠等为主；周边村庄中动物主要为禽、家畜，如鸡、鸭、猪、狗等。工程评价区域内未见珍稀野生动物。

4、养殖、古迹

评价区域内无大型渔业、水产养殖业，无自然保护区和名胜古迹。

5、土壤环境现状调查与评价

土壤环境监测布点及监测时间、频次、监测因子见表5.4-1。

表5.4-1  土壤环境质量现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点名称 | 监测时间、频次及监测因子 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 矿山工业广场北面约 500m 山土（表土） | 监测时间：2018年9月7日 监测频次：一次性取样 监测因子：pH、铅、锌、镉、砷 |
| T2 | 矿山工业广场北面约 500m 山土（底土） |  |
| T3 | 矿山工业广场南面约 500m 山土（表土） |  |
| T4 | 矿山工业广场南面约 500m 山土（底土） |  |

土壤环境现状监测结果详见表5.4-2。

表5.4-2  土壤环境现状监测及评价结果

| 监测 时间 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地的筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 矿山工业广场 北面约 500m 山土 |  | 矿山工业广场 南面约 500m 山土 |  |  |
|  |  | 表土 | 底土 | 表土 | 底土 |  |
| 2018年 10月11日 | pH（无量纲） | 4.53 | 4.50 | 7.90 | 7.46 | — |
|  | 铅 | 37.0 | 81.1 | 143 | 63.4 | 800 |
|  | 锌 | 41.0 | 48.3 | 187 | 65.5 | — |
|  | 镉 | 0.12 | 0.63 | 1.21 | 0.52 | 65 |
|  | 砷 | 5.56 | 7.65 | 18.3 | 15.3 | 60 |

由表5.4-2可知，土壤环境现状监测各点位监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地的筛选值标准要求。

### 5.4.2生态环境现状评价

评价区域整体植被状态良好，植被覆盖率较高。区域内未发现被列为保护的动植物。评价区域主要是以林草地为主导拼块的景观，景观各拼块之间连通较好，整个评价区生态完整性和生态稳定性较高，具有一定的恢复和抗干扰能力。

项目现状矸石场为露天形式，对地面的扰动较大，改变、破坏了项目区原有的地貌、植被和土壤结构，使土地功能改变，使部分土地表面裸露。在雨季降水时会产生淋溶水，矸石场无任何截排水措施，淋溶水会随地表径流任意外排。破坏了区域生态环境的整体性。

# 6环境影响分析

## 6.1建设期环境影响分析

工程施工内容主要为：井巷掘进，对环境的影响主要为巷道掘进对地下含水层结构及水质的影响，井下机电安装对环境的影响主要为对周边产生的噪声影响。本项目不涉及新增构筑物。

### 6.1.1施工扬尘影响分析

井巷掘进工作中将产生一定量的扬尘，工程井巷掘进使用凿岩机凿岩，采用湿式凿岩，钻头撞击岩石产生的粉尘大部分将随水流沉淀下来，产生少量粉尘。采取洒水抑尘，使粉尘大部分被沉降，控制施工扬尘对周围环境空气的不利影响。

### 6.1.2井巷施工地下水影响分析

井巷施工将对地下含水层结构及水质产生一定的影响，造成地下含水层水资源流失。本评价要求建设单位、施工单位采取科学合理的施工技术，减少井巷施工对地下水含水层的影响。从保护地下水体的角度，井巷施工中应注意：

在可能遇到的富水性好的含水层，应实施合理的井筒施工方法，以减少岩体力学性质发生突变的可能性和非煤系地层含水层的疏干水量；井巷施工中所揭穿的富水性含水层应及时封堵，且应使用隔水性能良好且无毒害的材料；井巷施工过程中产生的涌水必须处理后达标排放，不得直接排入地表水体或地下就地入渗；合理安排施工顺序，在工作面整备结束前地面矿井水处理系统应建成并调试完毕，以便在矿井试生产阶段即实现矿井水的处置。

综上所述，建设期施工废水对环境的影响范围在施工区一定区域范围内，影响范围较小。在采取合理保护措施后，这种不利影响将进一步减缓。

### 6.1.3建设期噪声影响分析

施工过程的噪声主要为井巷掘进过程中的凿岩噪声，噪声值在80-110dB(A)之间，但位于井下，本项目施工期井下施工噪声源不会对地表声环境产生不良影响。

### 6.1.4建设期固体废物影响分析

建设期产生的固体废物主要来自井下巷道掘进产生的固体废物主要为掘进矸石，井下施工产生的掘进矸石可直接井下充填采空区，对环境影响较小。

### 6.1.5建设期生态影响

施工期不新增占地，无土石方工程。生态影响和水土流失影响较小。

## 6.2运营期环境影响分析

### 6.2.1地表水环境影响分析

### 6.2.1.1矿井正常排水影响分析

矿山井下涌水经井下水仓沉淀处理后部分回用于井下开采生产用水，多余部分排入山间小溪。本次改扩建工程矿山开采部分还是基于现有的矿山，因此本次改扩建工程井下涌水的水质与现有工程井下涌水的水质基本一致。改扩建后采矿工艺和处理工艺不变，排水水质也基本一致。

监测结果表明项目现有外排井下涌水中各类污染物外排浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值和表2采煤废水污染物排放限值。受纳水体山间小溪现有水环境监测结果也表明其各水质监测因子可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）Ⅲ类标准要求。

故而，正常排水情况下，矿山对受纳水体山间小溪及周边地表水环境影响不大。

### 6.2.1.2矿井非正常排水影响分析

（1）非正常运行时矿井外排水质、水量参数

矿山改扩建后井下涌水量约5040m3/d，在非正常排放情况下，不经处理，全部直接外排。其外排水质类比同类矿山，外排水污染物浓度为COD 60mg/L，SS 300mg/L。

（2）预测内容及预测因子

预测因子：COD、SS；

预测内容：矿山井下涌水非正常排放情况下对受纳水体山间小溪的影响。

（3）预测模式

受纳水体山间小溪为小河，旱季流量1.2m3/s，污染物在横向断面上迅速达到完全混合，预测采用《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）推荐的河流完全混合模式（不考虑污染物的衰减），预测模式如下：

C0=(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh)

式中：

C0：预测断面污染物浓度值：mg/L；

Cp：废水中污染物浓度 mg/L；

Ch：河水中污染物浓度 mg/L；

Qh：河流流量 m3/s；

Qp：废水排放量 m3/s；

（4）预测结果

矿井水非正常排放情况下对受纳水体山间小溪的预测结果见表6.2-1。

表6.2-1   矿井水非正常排放情况下对受纳水体山间小溪水质影响预测结果  mg/L

| 污染物名称 | 水量（m3/s） | COD（mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿井水 | 0.056 | 60 | 300 |
| 排水沟渠上游本底浓度值 | 1.2 | 8 | 8 |
| 预测结果 | 1.256 | 10.328 | 21.075 |
| GB3838-2002Ⅲ类 | / | 20 | -- |
| GB5084-2005 | / | 150 | 100 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 |
| 预测结果超标倍数 | / | 0 | 0 |

（5）非正常排放影响分析

在非正常情况下项目矿井废水排入山间小溪后，混合断面COD浓度仍满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，但COD浓度明显增加，SS浓度增加严重。由此可见，不经处理的矿井水外排对区域地表水水质将产生明显影响。

因此，环评要求本项目煤矿运行期间加强矿井水污水处理设施的运行、设备检修工作，保障矿井水处理设施正常运行，杜绝事故排水的发生。

在煤矿生产中只要加强管理，确保废水处理设施良性运转，废水排放对区域地表水产生的影响较小。

### 6.2.1.3生活污水

本项目生活污水排放量约40m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。目前生活污水直接排入山间小溪。

环评建议，建设单位在厂区低洼处加设一套地埋式污水处理设施，食堂废水隔油后与办公废水、淋浴废水一并通过地埋式污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。本项目生活污水产生量为40t/d，要求地埋式污水处理设施的处理规模不得小于50m3/d（考虑变化系数）。

### 6.2.1.4矸石场淋溶水

本项目矸石场为露天式，在雨季降水时会产生淋溶水。在矸石场四周设置截排水沟，减少淋溶水的产生，同时修建沉淀池，对矸石场产生的初期雨水、矸石场淋溶水经沉淀池处理达《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求后外排，对地表水环境影响较小。

### 6.2.1.5地表水环境影响分析总结

项目生产废水经废水处理系统后，能够达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006））表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值和表2采煤废水污染物排放限值。生活污水经地埋式污水处理设施处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

由地表水山间小溪及其下游西河的水环境质量现状监测数据可知，监测断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。

通过整改措施和各项污染治理措施后，项目外排废水（生产废水和生活污水）均能实现达标排放。项目外排废水对山间小溪及其下游西河的水环境质量影响较小。项目外排废水对地表水水质影响较小。

### 6.2.2地下水环境影响分析

### 6.2.2.1地下水疏干影响分析

区内地下含水层有第四系松散层弱孔隙水含水层、三叠系下统大冶组弱裂隙岩溶水含水层、二叠系上统大隆组微弱裂隙水含水层、二叠系上统龙潭组上段砂岩微弱风化裂隙水含水层、龙潭组下段砂岩微弱风化裂隙水含水层，其他地层可视为相对隔水层，含水层之间相对隔水层厚度大，含水层之间水力联系弱，矿井斜井穿过含水层已石碹封闭，含水层的水一般不会通过井筒流入矿坑。矿井充水来源为老窑水及上部老采空积水，煤层顶底板砂岩是次要充水来源，且富水性微弱，邻区铜角湾煤矿龙潭组砂岩抽水试验，单位涌水量q=0.0008L/s·m，浅部含风化裂隙水。其他含水层矿井抽排水未受影响。由于6、7煤顶底板砂岩渗透系数小，又受导水性差的断层带阻隔，经调查该含水层地下水疏干范围仅限于矿山范围之内。

### 6.2.2.2区域地下水平衡分析

矿井排水对6、7煤顶底板砂岩微弱裂隙水含水层疏干仅限于矿山范围内，该含水层地表出露面积小，不是区域主要供水含水层，其他含水层未受疏干影响，本区域地下水较缺乏，工农业用水为河溪水、水塘水，居民饮用水为第四系井水及当冲组井水等，安陵煤矿开采未对区域居民饮用水带来不良影响。因此，区域地下水均衡破坏影响较轻。

### 6.2.2.3地下水环境影响分析总结

根据分析，矿山开采对地下水资源影响较轻。项目区域居民生活用水为自来水，不使用地下水。项目对地下水水质和水位影响不大。

## 6.3大气环境影响分析

### 6.3.1井下通风废气对环境影响分析

矿井地下开采凿岩、爆破、装卸等过程产生的废气通过回风井集中排放，所含污染因子主要为粉尘、CO和NOx。

采用湿式凿岩、洒水抑尘、爆破时采用水炮泥填充炮孔等湿式作业，粉尘浓度可降低70%，CO和NOx可分别减少45%和50%。根据现有工程情况，采取以上降尘措施后，矿井回风井粉尘排放速率为0.0354kg/h，年排放粉尘量0.2106t/a。采用大风量节能风机抽出，排入大气中进行稀释，CO和NOx排放量极小，对环境影响较小。

### 6.3.2无组织废气环境影响分析

项目煤坪采用密闭钢混结构，原煤贮存过程中不会有扬尘产生。项目煤矿运输主要为公路运输，原煤经主井提升至地表后，有专门的运矿车接煤后转运至煤坪，因此，项目扬尘主要产生于原煤装车装卸扬尘、煤矸石堆场扬尘。

（1）原煤储存场环境影响分析

本项目采用封闭式煤坪，从根本上消除了煤炭在堆贮过程中可能产生风蚀扬尘而污染周围环境的来源，通过在煤坪中加装干雾抑尘装置，进一步避免了其在储存过程中产生的扬尘对环境的影响，对周边空气环境影响较小。

（2）煤矸石堆场环境影响分析

煤矸石比重较大，且大多呈块状，不易起尘，能使矸石堆表面颗粒起尘的最低风速即启动风速为4.8m/s，只有当环境风速大于此风速时才会产生扬尘。根据矿井建设地的气象站统计资料，该区多年平均风速为1.6m/s，大于4.8m/s以上的风速出现频率极少，矸石场扬尘量较小，对外环境影响较小。

同时，本环评要求该场地按相关要求修建，设拦矸坝和截排水沟，可有效减少固废因水土流失而引起的扬尘。在场地采取洒水措施，通过洒水提高煤矸石含水率，从而且效控制矸石堆扬尘对环境空气的影响。

（3）装卸扬尘环境影响分析

在工业广场原煤装卸时，采取洒水降尘后粉尘排放量为0.071t/a。装卸扬尘只在原煤装卸时产生，在采取洒水降尘后，装卸扬尘控制在煤仓50m范围内，对周边环境影响较小。

（4）出厂道路扬尘对沿线敏感点的影响分析

运输过程中在采取加盖篷布、控制装载量、限速措施后，对沿线敏感点影响较小。

（5）无组织扬尘排放情况

项目无组织粉尘浓度可以达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放标准限值，做到达标排放，对外环境影响较小。

### 6.3.3环境空气影响总结

项目生产过程中，产生的废气主要为井下通风废气、煤矸石堆场、原煤储存场装卸扬尘。根据项目矿区无组织废气污染源监测结果，无组织废气污染物浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放标准限值，做到了达标排放。

同时，根据环境质量现状监测数据，各敏感点空气现状均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准要求。项目外排废气对环境空气影响较小。

## 6.4声环境影响分析

### 6.4.1矿井井下噪声影响分析

本项目矿井井下噪声源主要为采矿工作面的煤电钻、采煤机，掘进工作面的风镐、风钻、凿岩机、探水钻机、风机，鉴于以上产噪设备均为井下作业，距离地面较远，不会对地面声环境质量产生明显影响，故在此不对其进行分析。

### 6.4.2工业场地设备噪声影响分析

本项目井上噪声源主要为工业场地、主井提升系统绞车、各类水泵、空压机、风机等噪声，产噪设备噪声级为75～100dB(A)。本项目通过选用低噪声设备，并采取将产噪设备均布置在厂房内、对设备进行基础减震、风机安装消音器等措施控制噪声对周围环境的影响，降噪效果为15～30dB(A)。

### 6.4.3出厂道路噪声对沿线敏感点的影响分析

运输过程中在采取禁止鸣笛、控制装载量、限速措施后，对沿线敏感点影响较小。

### 6.4.3声环境影响分析总结

根据分析现状实测，项目附近的居民点声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

综上所述，项目生产对周边区域声环境影响较小。

## 6.5 固体废物环境影响分析

### 6.5.1 固体废物产排情况

营运期固体废物主要为煤矸石、煤泥、生活垃圾等。

（1）废煤矸石

本项目矿井每年产生约4万t煤矸石，矸石运至地面后，暂存于矸石场内；定期外运铺路，进行综合利用。

（2）生活垃圾

项目生活垃圾产生量为0.1t/d（30t/a），在工业场地设集中垃圾收集点，生活垃圾收集至集中点堆存，定期运走

（3）煤泥

矿井水处理系统产生的煤泥量120t/a，定期清理，掺入产品煤中出售。

### 6.5.1.1煤矸石

本项目矿井每年产生约4万t煤矸石，矸石运至地面后，暂存于矸石场内；定期外运铺路，进行综合利用。煤矸石暂存过程对环境的影响主要表现对水环境、环境空气及生态环境的影响。

- 对水环境影响

建议本项目在矸石场修建截排水沟，避免上游地表径流冲刷。同时在矸石场修建沉淀池，将收集的淋溶水处理达标后排放。项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，其堆存后产生的淋滤液经处理达标后排放，对水环境影响较小。

- 对环境空气的影响

经调查，该区域内年平均风速为1.6m/s，风速较小，不易起尘；通过对矸石倾倒时进行洒水，减少发生扬尘的机会，对环境空气的影响较小。

- 对生态环境的影响

本项目矸石场面积20000m2，矸石场不在生态脆弱区、泥石流易发区危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区，通过设置截排水沟，对生态影响较小。

### 6.5.1.2生活垃圾

生活垃圾主要来源于职工日常生活，主要是一些废纸、废包装袋等。生活垃圾送环卫部门指定地点集中处理，对外环境影响较小。

### 6.5.1.3煤泥

矿井水处理系统产生的煤泥量120t/a，定期清理，掺入产品煤中出售。

# 7生态环境环境影响分析

本项目对生态环境的影响主要体现在采煤活动对水资源和地表生态的影响，工业广场对生态环境的影响以及矸石场对生态的影响。

## 7.1生态环境现状

项目区域以山地为主，地表多覆盖林木，树种以杂木为主，次为杉树、松树、楠竹，主要草本植物为芨芨草、针茅及蒿类等。区域气候多雨温湿，植被生长条件较好，区内林木灌丛长势较好。根据现场踏勘，项目所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。通过调查可知，矿区范围内植被覆盖率较高，无沙漠化、石漠化、生物入侵等生态问题。

根据现状调查，矿区现状为：矿区大部分为林地，区内无大规模林业活动。

评价区域野生动物多为适应耕地和居民点种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物物种有斑鸠、杜鹃、麻雀、刺猬、蝙蝠、黄鼬、松鼠，家畜、家禽有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。

经调查，项目附近无珍稀水生生物资源，亦无珍稀鱼类资源产卵场、越冬场和索饵场分布。

根据调查，生态现状存在的问题主要是项目矸石场为露天形式，存在矸石乱堆乱放，对地面的扰动较大，改变、破坏了项目区原有的地貌、植被和土壤结构，使土地功能改变，使部分土地表面裸露。在雨季降水时会产生淋溶水，矸石堆场无任何截排水措施，淋溶水会随地表径流任意外排。矸石乱堆乱放，破坏土石环境，且易造成滑坡。

## 7.2土地利用影响分析

本项目为已建成并运行多年矿山，矿山继续开采不会再新增土地占用，对土地资源占用影响小。矿山闭矿后，将对矿区破坏区域进行生态恢复，土地的利用性质将得到一定程度的恢复。矿山闭矿后，将对矿区破坏区域进行生态恢复，土地的利用性质将得到一定程度的恢复。

## 7.3植被影响分析

矿区处于亚热带向热带过度地带植被区，分布着以杉木为主的常绿针叶林、常绿阔叶针叶混交林。区内树林茂密。本区气候多雨温湿，植被生长条件较好，区内林木灌丛长势较好。

项目不新增占地，不存在工程占地对植被的影响。部分整改修建排水沟、挡墙，严格按照相关要求的措施进行矸石场的整改工作，破坏的土地利用功能得到恢复。项目继续生产不会对周边植被造成破坏。矿山服务期，对占地区及周边进行绿化与美化工作，在主工业场地、风井场地、矸石场及周边进行绿化，实施乔木与灌木相结合的绿化体系。矿山闭矿后通过实施复垦，植被将会得到一定程度的恢复。可恢复地表植被。

## 7.4地表沉陷影响分析

（1）采矿煤沉陷对地形地貌影响分析

本矿区为低山丘陵地貌，地形相对高差较大，但一般坡度较缓，地表无高陡的临空面。矿山开采期间，不会引起大范围山体崩塌、滑坡和泥石流。如出现小范围的下沉，地表裂缝等。地表下沉在局部地段（主要为沉陷边缘或裂缝区）矿井开采会对地表形态和地形标高有一定影响，但由于沉陷值远小于井田内地形高差，因此，不会改变矿区区域总体地貌类型。

（2）采矿地表沉陷对民居、建筑的影响评价

项目采空区附近有居民、房屋、农田及其他重要建筑物，但项目设计留设了保护矿柱，可最大程度的减小沉陷对居民、农田、地表建筑的影响。

## 7.5对土地资源影响分析

项目利用现有的工业场地，未来无新增占地，因此预测未来矿山开采对土地资源影响仍为较轻。

现状矸石场占地地类为建设用地，对土地资源影响较轻。

## 7.6地质灾害影响分析

根据矿山地质环境影响评估报告预测，矿区发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，发生泥（废）石流的可能性小，引发岩溶地面塌陷的可能性小。

## 7.7服务期满环境影响分析

项目服务期满后，对矸石堆场进行覆土、植被恢复，恢复原有地貌和景观，对永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失。工业场地的无法利用的构筑物予以拆除，建筑垃圾集中转运至指定的渣场，不得遗弃在工程占地范围内。

项目服务期满后，按照矿山地质环境保护与治理恢复及土地复垦方案的要求进行生态恢复，受破坏的生态环境能在一定程度上得到恢复。

# 8 环境风险评价

## 8.1风险源识别及源项分析

按照《环境影响评价技术导则——煤炭采选工程》（HJ619-2011）中规定，煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、陷落、泥石流等均属于生产安全风险和矿山地质灾害，一般不再进行环境风险评价。

根据《重大危险源识别》（GB18218-2018）以及本煤矿项目的特点，本项目环境风险有矸石堆滑坡、煤矸石自燃和废水未经处理排放等环境风险。

本项目风险源项见表8.1-1。

表8.1-1   本项目风险源项识别表

| 序号 | 发生事故对象 | 事故类别 | 事故原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矸石场 | 溃坝 | 洪水暴雨、地质不明 | 生态环境、下游地表水 |
| 2 | 废水 | 超标排放 | 污水处理站运行 | 下游水体（山间小溪） |
| 3 | 矸石场 | 自燃 | 明火及干燥 | 生态环境 |

## 8.2环境风险影响分析

（1）矸石堆坝垮塌风险事故影响分析

煤矸石拦渣坝垮塌事故主要是指由于区域汇流面积过大，流量强，造成临时排矸场拦渣坝溃解，进而引起弃渣泥石流发生，产生新的水土流失。同时，矸石场溃坝产生的泥石流将有可能随着水流流进农田、水沟，影响耕作和污染水质。

（2）废水事故排放风险

根据预测，矿井废水在非正常情况下项目矿井废水排入山间小溪，混合断面COD浓度明显增加，SS浓度增加严重。由此可见，不经处理的矿井水外排对区域地表水水质将产生影响。

（3）煤矸石自燃风险

矸石自燃对环境的影响是在燃烧时产生烟尘及CO、SO2、H2S等大量有害气体，同时伴有大量的煤尘，污染排矸场周围及下风向地区的空气环境，严重损害人体健康；其次还会使流经矸石堆在降水酸度增加，造成小范围内水体及土壤的污染。

本项目煤矸石不易自燃，项目煤矸石堆场堆存多年也未出现过自燃现象。

## 8.3环境风险防范措施

### 8.3.1矸石堆坝垮塌环境风险防范措施

为了预防煤矸石在未进行综合利用时，堆放于矸石场引起临时排矸场溃坝事故，本评价提出如下预防措施：

- 请专业有资质的单位对矸石场进行拦矸坝及截排水沟的设计，并采取专门的防护措施。

- 矸石场建设应聘请资质齐全，设备人员精良的队伍进行施工建设，确保工程质量。

- 加强矸石场的安全监测，设置专人对矸石场进行管理和维护。

- 落实安全生产责任制，明确安全生产职责、加强监管，及时发现隐患。

### 8.3.2废水事故排放风险防范措施

- 设置双路电源和配置应急电源，以备停电时废水处理系统能够正常工作。

- 对煤泥及时清运，防止堵塞管道。

- 严格遵守各污水处理系统的操作规程，防止设备和仪器损坏。

### 8.3.3煤矸石自燃风险防范措施

- 加强矸石的综合利用；

- 堆存时进行碾压、覆土；

## 8.4风险防范建议

建设单位应当按照国家和地方相关法律法规的要求，编制环境风险事故应急预案，建立环境风险事故报警系统体系。

# 9环保措施及可行性论证

## 9.1大气污染防治措施

大气污染物主要为井下通风废气、工业场地产生的粉尘。

### 9.1.1井下通风废气防治措施

井下通风废气中主要污染物为粉尘、井下爆破产生的少量CO和NOx及瓦斯，通过通风机向外界排放。采取的具体防治措施如下：

①在易产煤尘点设置洒水喷雾装置和风流净化水幕

洒水喷雾装置布点具体包括：井下采掘工作面、液压支架产尘源等处；运输系统中的煤仓、溜煤眼、刮板输送机等转载点上。

风流净化水幕设置地点为：采煤工作面进回风顺槽靠近上下出口30m内；掘进工作面距迎头50m内；装煤点下风方向15～25m处；距离工作面30m内设置一道自动控制风流净化水幕；采煤工作面回风巷安设至少两道风流净化水幕，并且采用自动控制风流净化水幕。

②井下采用湿式凿岩，并加强局部通风；

③工程斜井开采爆破时均采用水炮泥填充炮孔，爆破后向爆堆及采矿巷道喷雾洒水降尘，加强局部通风；

④采出矿岩装运前均进行喷雾、洒水，并经常洗壁；

⑤各固定产尘点，主要为采矿工作面，采用喷雾降尘等措施。

上述治理措施所用设备简单、操作方便、投资小。根据国内矿山经验资料，采用湿式作业开采其粉尘的产生量可减少90%以上；在通道洒水充分的情况下，矿岩装卸粉尘的产生量可减少80%以上。采取上述措施处理后，由通风机排出的污风中粉尘、CO和NOx的排放浓度较低，加之污染物在空气中不断扩散，其浓度会进一步降低，最后通过井下通风装置外排能标排放。为此，本评价认为本项目井下抑尘措施可行。

### 9.1.2工业场地粉尘防治措施

原煤经主井提升至地表后，在转运过程中将产生一定量的扬尘，由于井下原煤提升后含湿量较大，扬尘产生量较小，同时拟采取在各转运点布设洒水装置控制粉尘无组织排放。

本项目工业场地不设储煤仓，原煤提升后经工业广场转运煤仓转运至货车上，在经公路运输至煤坪储存，煤坪为全封闭形式，可有效控制煤粉尘扩散；且在煤坪中布设喷淋洒水装置和及时清扫、洒水抑尘措施。

加强工业场地生产区绿化。

矸石场按要求修建拦矸坝和截排水沟，并采取洒水措施，控制矸石堆扬尘对环境空气的影响。

采取以上措施后，本项目颗粒物无组织排放浓度能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中相应标准要求，因此，本项目采取的控制无组织粉尘的措施可行。

## 9.2地表水污染防治措施

### 9.2.1矿井水处理措施

本项目井下设有水仓，在水仓入口处设有过滤沉淀池，便于泥砂沉淀和清理，巷道水沟的水经过滤沉淀后流入水仓，处理后的水部分作为井下凿岩、防尘用水及地面防尘用水，部分外排。井下废水处理工艺为 ：

井下排水→过滤沉淀池→水仓→回用洒水抑尘

↓            ↓

煤泥干化回收利用   达标排放

矿山井下涌水经井下水仓沉淀处理后部分回用于井下开采生产用水，多余部分排入山间小溪。

项目现有外排井下涌水中各类污染物外排浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值和表2采煤废水污染物排放限值。改扩建后采矿工艺和处理工艺不变，排水水质也基本一致。

因此，本项目矿井水处理措施可行。

### 9.2.2生活污水处理措施

本项目生活污水排放量为40m3/d，食堂废水隔油后与淋浴废水、办公生活废水经一并进入地埋式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》一级标准外排。

### 9.2.3矸石场淋溶水处理措施

本项目矸石场为露天式，在雨季降水时会产生淋溶水，主要污染物为SS。建议在四周设置截排水沟，减少淋溶水的产生，同时修建沉淀池，容积为100m3，淋溶水经沉淀池处理达《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2标准后外排。

## 9.3噪声污染防治措施

本工程主要噪声源为主井工业场地内空压机、机修设备等，风井工业场地通风机。由于噪声源主要处于地下，对周边居民影响不大。

## 9.4固体废物污染防治措施

表9.4-1   营运期固体废物防治措施一览表

| 序号 | 固体废物 | 性质 | 环保措施 | 处置效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矸石 | 一般固废 | 暂存矸石场，定期外运铺路 | 综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 送环卫部门指定地点， 收集后集中填埋处置。 | 无害化 |
| 3 | 煤泥 | 一般固废 | 定期清理，掺入产品煤中出售。 | 综合利用 |

## 9.5地下水污染防治措施

### 9.5.1预防措施

（1）污废水资源化

预防为主，推行清洁生产，矿井用水尽量少取或不取新鲜水，同时将污废水资源化，变废为利，一水多用。提高水资源的利用效率。

（2）实施保护性开采措施

采用“边采边探”的技术方法，在开采有透水可能的区域时应采取降低开采厚度等保护性开采措施，必要时应实施禁采，最大限度的保护地下水资源。

### 9.5.2采空区积水的防治措施

为防止采空区积水对采煤的影响，应做到以下几条：

①在下一步设计中，应探查采空区范围，严格按相关规范留设保护煤柱；

②严格执行《煤矿防治水规定》，坚持“预测预报，逢掘必探”的原则；

③严格按《煤矿安全规程》观测矿井涌水量，并及时抽放采空区积水；

④组织专业技术人员、专家对已有水文地质特征进行动态分析，详细确定每一处积水地点、范围、水量、水源、通道、与邻近积水区的水力联系、危害范围、危害程度等，建立动态监测系统及通讯联络系统，及时发现突水征兆，事前制定处理对策预案，并按《煤矿安全规程》规定，设置安全出口，以备万一突水，人员能够安全撤离。

# 10达标排放、总量控制

## 10.1达标排放

（1）废水

矿井生产期排水主要为矿井水和生活污水。采取措施后，污染物全部实现达标排放。

（2）废气

本项目营运期大气污染物主要为井下通风废气、煤矸石储存和原煤装卸过程中产生的无组织扬尘，采取措施后能做到达标排放。

（3）固体废物

本工程固体废物主要是煤矸石、煤泥和生活垃圾。

煤矸石为第Ⅰ类一般工业固体废物，产生量4万t/a，主要外运制砖铺路进行综合利用，剩余暂存矸石场；煤泥混入原煤中外售；生活垃圾运往垃圾填埋场。固废处置措施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单要求）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 10.2总量控制

本项目不设气型污染源总量控制指标，只推荐水型污染物总量控制指标。

根据矿井涌水外排口检测报告，本项目矿井涌水COD排放浓度为8mg/L，则矿井涌水外排总量为：COD12.83t/a，生活污水外排总量为：COD1.46t/a、氨氮0.219t/a。因此，本项目的总量控制指标为COD14.29t/a、氨氮0.219t/a。

# 11 环境影响经济损益分析

## 11.1环境保护工程投资

本项目环保投资约110万元，项目环保投资估算见表11.1-1。

表11.1-1   项目环保投资估算表

| 序号 | 投资内容 |  | 已有投资额（万元） | 新增投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 生活污水地埋式污水处理设施 |  | 10 | 新增 |
|  |  | 矿井水处理设施 | 30 |  | 利用现有 |
| 2 | 矸石场 | 修建截排水沟及挡矸墙、100立方米沉淀池 |  | 20 | 新增 |
| 3 | 废气 | 喷雾洒水设施 | 28 | 10 | 利用现有 |
|  |  | 油烟净化器 |  | 2 | 新增 |
| 4 | 环境监测 |  |  | 10 | 新增 |
| 5 | 小 计 |  | 110 |  |  |

## 11.2环境效益

项目在原有煤矸石堆场的基础上，对煤矸石进行综合利用，并修建截排水沟和沉淀池等处理措施，矿山地质环境和生态环境将明显好转。

项目进一步完善各项环保措施，对矿山遗留下的环境问题进行整改，完善矸石场的建设，设置拦石坝和截排水沟，对矿区周边采取绿化等生态补偿措施。

本工程营运期满后，将对矸石场及废弃地表建筑进行生态治理及恢复工作。通过以上这些措施，可减轻本工程建设对环境的影响，使所在区域总的生物量得到部分恢复，增加区域的水源涵养量。

## 11.3社会效益

本项目增加周边村民的劳动就业机会，能够解决农村富余劳动力的就业问题；另一方面带动了当地各行业生产的发展，例如服务业、运输业，繁荣了当地经济，促进了当地工商业的发展、人民生活的提高，效益显著。本项目的运营对稳定当地正常的社会环境、促进经济的发展有一定作用。因此，本项目具有一定的社会效益。

## 11.4环境经济损益分析结论

综上所述，本项目是以经济效益为前提、以环境效益为基础建设的。项目将充分利用当地矿产资源的优势，以获得经济效益为目的，来带动区域经济的发展，解决当地富余劳动力的就业问题。在确保各项污染防治措施有效运行的情况下，工程建设对环境影响较小，产生的环境负效益也可以接受。从总体来看，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

# 12 环境管理与监测

## 12.1环境管理

### 12.1.1环境管理机构

为搞好环境保护工作，项目须设立专门的环境保护机构，并至少配备一名专职环保人员，负责该项目的环境管理及对外的环保协调工作，负责落实项目的各项环保工作、防污治污措施、植树造林、保护生态、改善环境措施等工作。

### 12.1.2环境管理职责

①贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准；

②制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及其应遵守的规定和承诺。

③加强废水、噪声等治理设施监督管理，确保污水处理设备正常运行，厂界噪声达标。
    ④建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。

⑤搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。

⑥检查环境管理工作中的问题和不足， 对发现的问题和不足，提出改进意
见。协同当地环保部门处理与该工程有关的环境问题，维护好公众的利益。

## 12.2环境监测

环境监测工作是环境管理的基础，它能够及时、准确地反映企业排污状况及对环境的污染状况，有利于环保主管部门对辖区内环境保护的统一协调。为了及时掌握生产中各项污染治理设施的有效性、矿区和区域的环境质量变化情况，本项目的日常环境监测工作将委托地方环境监测部门或有监测资质的单位定期进行。本项目环境监测计划见表12.2-1。

表12.2-1   项目营运期环境监测计划

| 监测项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 |  |  |  |
| 废水 | 矿井水排放口 | SS、COD、石油类 | 2次/年 |
|  | 生活污水排放口 | SS、COD、氨氮、动植物油 | 2次/年 |
| 废气 | 矿山黄狗恋窝风井口 | TSP | 1次/年 |
|  | 矿山黄沙风井口 | TSP | 1次/年 |
|  | 矸石场 | TSP | 1次/年 |
| 噪声 | 工业场地厂界 | 连续等效A声级 | 1次/年 |
| 环境质量监测 |  |  |  |
| 地表水环境 | 山间小溪 | pH、DO、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、砷（As）、硫化物 | 1次/年 |
| 地下水环境 | 附近居民点水井 | pH、硫酸盐、硫化物、铁、锰、高锰酸盐指数、粪大肠菌群和氨氮 | 1次/年 |
| 环境空气 | 工业场地厂界 | TSP | 1次/年 |
| 声环境 | 工业场地厂界 | 连续等效A声级 | 1次/年 |

## 12.3排污口设置及规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必需规范化；

②排污口应设置便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按相关文件要求，进行规划化管理；

②污水排放采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，矿井工业场地设置污水排放口，在工业场地总排口、污水处理设施进出水口等处设置水质采样点；

③设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

（3）排污口立标管理

①上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）和GB15562.2-1995的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。排放口图形标志牌见图17-1。

图12-1   排放口图形标志牌

②排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

③要求使用国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范排污口标志牌登记证》，并按要求填写相关内容。

④根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 12.4竣工环境保护验收内容

为了便于环境保护主管部门对本项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，现按照国家及湖南省的有关规定，提出环境保护措施竣工验收一览表，具体见表12.4-1。

表12.4-1  环境保护竣工验收要求一览表

| 类别 | 项目名称 | 验收内容 | 执行标准及验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 井下排水 | “沉淀池+井下水仓”二级处理系统，处理后的水一部分达标排放，另一部分回用。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1，表2标准 |
|  | 矸石场淋溶水 | 在矸石场四周设置截排水沟、挡墙，并在下游修建沉砂池收集处理雨季矸石淋溶水，处理达标后外排。 |  |
|  | 生活污水 | 食堂废水隔油后与淋浴废水、办公生活废水一并进入地埋式污水处理设施处理后外排。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级 |
| 废气 | 凿岩粉尘 | 采用湿式作业，工作面定期洒水，保持湿润，减少扬尘。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5标准 |
|  | 爆破粉尘 | 合理选择爆破技术及爆破系数，爆破前向预爆破矿体表面洒水，爆破后对爆堆进行洒水降尘。 |  |
|  | 装卸扬尘 | 洒水抑尘。 |  |
| 噪声 | 产噪设备、运输车辆 | 加强噪音管理、高噪音设备基础减震、厂房隔声、禁鸣、限速，保持良好路况，保养维护路面等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 昼间≤60dB，夜间≤50dB |
|  |  | 风机口设置消声器，四周修建砖混结构围墙；空压机设置在空压机房内，进行基础减震。 |  |
| 固体废物 | 矸石 | 矸石运至地面后，暂存于矸石场内；定期外运铺路，进行综合利用 | 矿区固废资源化、无害化 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集、交环卫部门统一处理。 |  |
|  | 煤泥 | 混入原煤外售 |  |
| 生态环境 | 水土保持工程 | 对矸石场周边被破坏的植被进行恢复。 |  |
|  | 保安煤柱 | 根据有关专业报告设置保安煤柱，减少或者防止地表漏失等地质问题引起的生态环境问题 |  |
|  | 绿化工程 | 对工业场地内的裸露地表进行覆土绿化。 |  |

# 13结论与建议

## 13.1结论

### 13.1.1项目概况

湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿位于永兴县便江镇。根据《湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室关于对省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿保留方案的复函》（湘煤关退办[2018]39号）、根据湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组《关于郴州市落后小煤矿关闭退出保留矿井规划的复函》（湘煤关退办[2015]36号）及郴州市人民政府办公室《关于永兴县落后小煤矿关闭退出规划的批复》（郴政办函[2015]184号），安陵煤矿属规划保留矿井，按简易程序获得了湖南省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号C4300002009021120012207，矿区面积7.6365km2，允许开采深度+187m～-800m，开采矿种煤炭，开采方式地下开采，登记生产规模15万t/a，有效期2016年12月22日～2018年2月22日。

项目为改扩建，项目现有开采规模9万吨/年，改扩建后开采规模为15万吨/年。矿区范围不变。现有开采深度已达-300m，改扩建后开采深度可达-800m。全矿井服务年限33.8年。本项目只涉及煤矿开采，无洗选加工。矿井属低瓦斯井，煤层不自燃，煤尘无爆炸危险性，采用斜井开拓方式，通风方式为对角式，通风方法为机械抽出式。主体工程包括主井、副井、黄狗恋窝风井、黄沙风井，配套工程包括机修间、空压机房、配电间等。

### 13.1.2项目与有关政策、规划符合性

（1）国家产业政策符合性

根据分析，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）、《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》；《关于加快落后小煤矿关闭退出工作的通知》、《湖南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案》、《湖南省煤炭管理局关于煤矿实行减量化生产的通知》和《湖南省煤炭管理局关于重新确定并公告煤矿生产能力的通知》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《关于煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）的公告》等文件中要求，符合国家产业政策。

（2）规划符合性

根据分析，本项目建设与《煤炭工业发展“十三五”规划》、《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020）》、《郴州市矿产资源总体规划（2016-2020）》及《永兴县矿产资源总体规划（2016-2020）》均具有相符性。

因此，本项目建设与省、市、区有关规划不相违背。

### 13.1.3项目所处环境功能区、环境质量现状及存在的主要环境问题

（1）项目所处环境功能区

项目区位于郴州市永兴县。项目附近地表水水体山间小溪主要功能为农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类功能区；声环境位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区。

（2）环境质量现状

根据长沙崇德检测科技有限公司提供的环境现状监测报告，监测期间，项目区环境空气各监测点位的监测因子能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水中各监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准；项目所在区声环境昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（3）存在的主要环境问题

矸石场库容不足；矸石场未建设淋溶水收集系统。生活污水未经处理直排。食堂油烟废气未经处理直排。

### 13.1.4环境影响

（1）生态环境影响

营运期工业场地修建截排水沟，加强工业场地的绿化和硬化，废石场修建挡矸坝、截排水沟等防护措施，严格按照水土保持措施落实后，水土流失可以得到有效控制。

（2）地表水环境影响

项目生产废水经废水处理系统后，能够达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006））表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值和表2采煤废水污染物排放限值。生活污水经地埋式污水处理设施处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。由地表水山间小溪及其下游耒水的水环境质量现状监测数据可知，监测断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。通过整改措施和各项污染治理措施后，项目外排废水（生产废水和生活污水）均能实现达标排放。项目外排废水对山间小溪及其下游耒水的水环境质量影响较小。项目外排废水对地表水水质影响较小。

（3）地下水环境影响

根据分析，矿山开采对地下水资源影响较轻。矿山开采对地下水均衡影响较轻。项目区域居民生活用水为自来水，不使用地下水。项目对地下水水质和水位影响不大。

（4）大气环境影响

项目生产过程中，产生的废气主要为井下通风废气、煤矸石堆场、原煤储存场装卸扬尘。根据项目矿区无组织废气污染源监测结果，无组织废气污染物浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放标准限值，做到了达标排放。同时，根据环境质量现状监测数据，各敏感点空气现状均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准要求。项目外排废气对环境空气影响较小。

（5）声环境保护措施及环境影响

本项目井上噪声源主要为工业场地、主井提升系统绞车、各类水泵、空压机、风机等噪声，产噪设备噪声级为75～100dB(A)。本项目通过选用低噪声设备，并采取将产噪设备均布置在厂房内、对设备进行基础减震、风机安装消音器等措施控制噪声对周围环境的影响，降噪效果为15～30dB(A)。现状监测显示，项目附近的敏感点的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

### 13.1.5环境风险分析

本项目环境风险有矸石堆滑坡、废水未经处理排放等环境风险。

煤矸石拦渣坝垮塌事故主要是指由于区域汇流面积过大，流量强，造成临时排矸场拦渣坝溃解，进而引起弃渣泥石流发生，产生新的水土流失。同时，矸石场溃坝产生的泥石流将有可能随着水流流进农田、水沟，影响耕作和污染水质。

根据预测，矿井废水在非正常情况下项目矿井废水排入山间小溪，混合断面COD浓度明显增加，SS浓度增加严重。由此可见，不经处理的矿井水外排对区域地表水水质将产生影响。

在建设方落实好各项的风险防范措施的要求后，风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响均能得到有效控制。同时企业应加强管理，减少事故的发生，制定好应急预案，一旦发生风险事故，即使进行解决，减轻事故风险造成的影响。

### 13.1.6环境保护措施

本项目营运期污染防治对策详见表 13.1-2。

表13.1-2  营运期污染防治措施汇总

| 污染物 |  | 措施 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 井下通风废气 | ①在易产煤尘点设置洒水喷雾装置和风流净化水幕。 ②井下采用湿式凿岩，并加强局部通风； | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值 |
|  | 工业场地粉尘 | ①储煤煤坪为全封闭形式；煤坪中布设喷淋洒水装置和及时清扫、洒水抑尘措施； ②加强工业场地生产区绿化。 ③矸石堆及时外运综合利用，不能及时外运时，要碾压、洒水，并按水保要求修建拦矸坝和截排水沟。 |  |
| 废水 |  | 矿井废水：“沉淀池+井下水仓”二级处理系统。 | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表2 |
|  |  | 生活污水：食堂废水隔油后与办公废水、淋浴废水经地埋式污水处理设施处理后外排。 | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级 |
|  |  | 废石场淋溶水：在废石场四周设置截排水沟、挡墙，并在下游修建100m3的沉淀池收集处理雨季废石淋溶水，处理达标后外排。 | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表2 |
| 噪声 |  | - 通风机、空压机置于室内；风机口加设消声塔或折流式进风消声道；采用隔声门窗。 - 车间基础减震。 | 对周围居民影响小 |
| 固废 |  | ①煤矸石：矸石堆场暂存后，定期外运铺路综合利用； ②生活垃圾：送环卫部门指定地点，收集后集中填埋处置； ③煤泥：定期清理，掺入产品煤中出售 | 无害化、资源化 |
| 地下水 |  | 矿井用水尽量少取或不取新鲜水，采用“边采边探”的技术方法。 | 保护地下水资源和水质 |
| 生态防治、水土流失 |  | 按《矿山地质环境保护与治理恢复及土地复垦方案》执行。 | 恢复生态、防治水土流失 |

### 13.1.7总量控制

本评价推荐的工程污染物总量控制指标如下：

水型污染物：COD14.29t/a、氨氮0.219t/a。

### 13.1.8选址合理性

- 采矿区不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域；

- 项目区工程水文地质条件属复杂类型，环境地质条件良好，有利于矿山开采；

- 本项目占用土地为原有矿区，不新增占地；

- 本项目对废水、废气、固废、噪声、水土流失采取了一系列的环保措施，这些措施落实后将对周围环境的影响降到最低；

- 项目工业广场，生活区，办公生活区，煤坪，不再新建。场地工程地质条件良好，水源、电源来源可靠，选址可行。

综上所述，本项目从环保角度分析，场址选择可行。

### 13.1.9环境管理与环境监测

为了搞好环境保护工作，应有专人负责环境管理，强化施工期环境管理，按环保要求完善环保管理制度和人员培训。需完善排污口规范化设置，并对矿井水和生活污水、工业场地无组织排放粉尘、厂界噪声进行监测，环境监测可委托有相应资质的单位承担。

## 13.2综合评价结论

湖南省煤业集团湘永矿业有限公司安陵煤矿15万吨/年原煤开采工程，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修订）》、《郴州市矿产资源总体规划》和郴州市人民政府关于煤矿关闭整合的相关文件等的有关规定要求。工程不在自然保护区、风景名胜区等重要生态环境敏感区范围内。在落实各项环保措施情况下，项目实施对环境影响不大。

## 13.3建议

建议以矸石场周边100m作为矸石场规划控制距离，规划控制距离内无居民居住。评价要求在矸石场周围100m的规划控制距离内禁止新建居民住宅、学校等敏感点，并加强日常的风险管理。