红卫矿业公司坦家冲煤矿井下环网

及调度通信、广播、视频监控融合系统技术要求

本次招标以坦家冲煤矿现在的有线调度系统为基础，将语音调度系统（有、无线电话与数字应急广播）与视频监控系统进行多系统融合、并预留数据调度接口，便于以后的安全监控系统、人员定位等系统的接入，最终实现由各个单一隔离的系统形成一套完整的集语音、数据及视频相结合的矿用多媒体综合监控应急指挥调度系统。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用防爆千兆环网交换机 | 台 | 5 | 具有3个及以上千兆以太网光口，其中2个用于组环，其余的用于数据上行或下行。 支持单环，相切环，耦合环，链型，Dual Homing等多种环路，成环不依赖任何特定的主站设备 |
|  | 矿用防爆千兆汇聚交换机 | 台 |  | 具有2个及以上千兆以太网光端口，根据本项目终端数量及设备生产厂家的交换机参数定配置数量，一旦完成招标不能再增加该设备 |
| 2 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | 台 |  | 交换机和广播分站用电源，要求保证所供电设备在停电的情况下能连续工作4小时，根据生产厂家交换机和广播分站的具体参数定配置数量，一旦完成招标不能再增加该设备 |
| 3 | 矿用6芯光纤 | 米 | 1000 |  |
| 4 | 光纤接线盒 | 个 | 20 |  |
| 5 | 融合通信服务器 | 台 | 1 | 终端与核心侧采用基于IP承载的会话初始协议（SIP）作为呼叫控制和业务控制的信令；支持各种通信网络的接入，能够满足语音、视频、数据多样化多媒体业务的需求。 |
| 6 | 多媒体调度（控制）台 | 台 | 1 | 满足矿用通信调度、矿用应急广播及矿用视频监测各功能的调度操作 |
| 7 | 广播分站 | 台 | 26 | 同时具备TCP/IP光电接入端口，能接收服务器发送的数据码流；包括通话语音和WAV格式音频格式码流。 具备按键拨号功能，可以和其他的分站、电话及调度台进行双向语音通话；广播可以设置快捷按键，广播组内其他广播。 |
| 8 | 96口语音网关 | 台 | 1 | 支持SIP协议、MGCP协议和H.248协议，具有扩展性强，兼容性好等特点，可与各种IMS/软交换平台互通；支持多种语音质量增强技术，如动态语音抖动缓冲、静音检测、舒适音产生、回音抵消和包丢失补偿等；提供多个以太网口，可以实现多台设备级联；IP与PSTN互通；支持T.38透传 |
| 9 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持国标28181协议、Ehome协议接入平台；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持硬盘配额和硬盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持双网络IP设定等应用；支持网络检测 配12T监控专用硬盘 |
| 10 | 矿用隔爆型网络摄像仪 | 台 | 3 | 支持协议：TCP/IP，SIP , ICMP ，HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour， 支持宽动态范围120dB，3D数字降噪功能,适合逆光环境监控； ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控，同时具备TCP/IP光电接入端口 |
| 11 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | 通信协议：H.323/SIP双流协议；H.239/BFCP（SIP）远端摄像机控制协议（FECC）；H.224/H.281H.225,H.241,H.245,H.235 v3；支持网守账号及SIP账号 提供音视频编解码、压缩、混合，支持H323,SIP等多种协议，提供视频会议、用户注册、会议控制等功能，可以将视频会议终端、普通手机视频、智能单兵视频等各类视频信息汇聚，形成视频会商功能，支持开放API调用 可同时对多路不同编码类型的视频数据进行编码转换。 支持ITU-T视频编码H.264编码算法的全集，对于标准的H.264全部可以实现解码、编码。 支持ITU-T视频编码MPEG4编码算法的全集，对于标准的MPEG4全部可以实现解码、编码。 支持ITU-T视频编码H.263编码算法的全集，对于标准的H.263全部可以实现解码、编码。 支持同时多路视频转发。 支持多路视频混码转发，即可将多路不同格式的视频混合成一路转发给目的终端。 支持不同尺寸、不同速率的视频转换 |